ROS 2 + Gazebo Sim 기반 AGV 교육

# 따라 하기형 PPT 제작 가이드

M01~M22 전 모듈 공통 설계 원칙 · 슬라이드 구성안 · 재현성 검수 방법

| 기준 커리큘럼 | ROS 2 + Gazebo Sim 기반 AGV 로봇 시뮬레이션 실습 |
| --- | --- |
| 기준 환경 | Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy) |
| 핵심 목표 | 초보자가 PPT만 보고 모델링→구동→센서→인지→제어→미션→통합 실행을 재현 |

모듈 목표·내용·산출물은 원 커리큘럼을 따르며, 슬라이드 분량·레이아웃·검수 방식은 본 가이드의 제작 제안이다.

# 문서 사용법

이 문서는 실제 강의용 PPT를 대신하는 자료가 아니라, 각 모듈 PPT를 어떤 순서와 수준으로 만들어야 하는지를 정리한 제작 사양서이다. PPT 제작자는 아래 순서로 사용한다.

먼저 1~4장의 공통 제작 원칙과 슬라이드 템플릿을 확정한다.

M01부터 M22까지 모듈별 제작 카드를 보고 각 PPT의 시작 상태, 완료 화면, 필수 자료와 오류 사례를 준비한다.

실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 모든 명령과 코드를 처음부터 다시 실행하면서 화면을 캡처한다.

완성한 PPT를 다른 사람이 Starter 파일만 사용해 따라 하도록 하고, 막히는 부분을 수정한다.

각 모듈 종료 시 Complete 파일 또는 Git tag를 남겨 다음 모듈의 시작점으로 사용한다.

| 중요 | PPT 안에 없는 구두 설명이나 제작자 PC에만 있는 파일에 의존하면 “따라 하기형 자료”가 아니다. 학습자가 슬라이드만 보고 같은 결과를 만들 수 있어야 한다. |
| --- | --- |

# 목차

| Part | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 커리큘럼을 PPT 세트로 전환하는 기준 |
| 2 | 초보자용 슬라이드 설계·디자인·코드·캡처 규칙 |
| 3 | 공통 슬라이드 템플릿과 상세 제작 예시(M05) |
| 4 | M01~M22 모듈별 PPT 제작 카드 |
| 5 | 선택 확장 과정(SLAM, Localization, Nav2, 3D LiDAR, Sim-to-Real) |
| 6 | 재현성 검수, 배포 구조, 최종 체크리스트 |

# Part 1. 커리큘럼을 PPT 세트로 전환하는 기준

## 1.1 PPT 세트가 유지해야 할 전체 흐름

원 커리큘럼은 예쁜 로봇 모델을 보여주는 데서 끝나지 않고, Gazebo 물리 모델 → ROS 2 통신 → 센서 → 인지 → 제어 → 미션 → RViz 검증 → Launch/rosbag2 운영을 하나의 프로젝트로 연결한다. 따라서 PPT도 모듈별 독립 예제가 아니라 “앞 모듈의 완성 파일이 다음 모듈의 시작 파일이 되는 연속 과정”으로 제작해야 한다.

| 단계 | 핵심 질문 | PPT에서 반드시 확인할 결과 |
| --- | --- | --- |
| 모델링 | 로봇의 링크·조인트·프레임은 어떻게 정의되는가? | RViz2 RobotModel과 TF tree |
| 물리/구동 | Gazebo에서 왜 안정적으로 움직이거나 실패하는가? | 충돌·관성·마찰 정상 및 /cmd_vel 주행 |
| 연동/센서 | Gazebo 데이터가 ROS 2 topic으로 어떻게 전달되는가? | /scan, /camera/image_raw, /imu/data 확인 |
| 인지/제어 | 센서 결과가 행동 결정과 속도 명령으로 어떻게 바뀌는가? | YOLO, 장애물 판단, PID/FSM 로그 |
| 통합/운영 | 한 명령으로 재현하고 같은 데이터로 재시험할 수 있는가? | Launch 1개 실행과 rosbag2 기록/재생 |

## 1.2 6개 Block과 PPT 묶음

| Block | 모듈 | 종료 조건 | 제작물 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. ROS 2 기초 | M01~M04 | Pub/Sub와 TF tree를 설명하고 직접 확인 | 4개 PPT |
| B. 로봇 제작 | M05~M08 | 자체 AGV가 Gazebo에 spawn | 4개 PPT |
| C. 주행 | M09~M11 | /cmd_vel로 이동하고 RViz2에서 odom 확인 | 3개 PPT |
| D. 센서 | M12~M15 | Camera/LiDAR/IMU 3개 ROS topic 정상 | 4개 PPT |
| E. 자율 로직 | M16~M20 | Vision + obstacle + FSM + control 연결 | 5개 PPT |
| F. 통합 | M21~M22 | 한 launch로 전체 실행 및 rosbag 기록 | 2개 PPT |

## 1.3 기준 환경과 버전 고정

모든 PPT의 표지 또는 “실습 환경” 슬라이드에 아래 기준을 반복 표시한다. 자료마다 ROS 2/Gazebo 조합이 달라지면 초보자는 오류 원인을 구분하기 어렵다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS |
| ROS 2 | Jazzy Jalisco |
| Simulator | Gazebo Harmonic (modern Gazebo / Gazebo Sim) |
| ROS-Gazebo 연동 | ros_gz · ros_gz_bridge · ros_gz_sim |
| 시각화 | RViz2 |
| 주 언어 | Python 3 + rclpy |
| 확장 | ros2_control + gz_ros2_control, OpenCV/cv_bridge/YOLO, rosbag2 |

| 버전 표기 규칙 | PPT 첫 3장 안에 기준 환경을 표시하고, 실제로 사용한 패키지 버전·모델 파일·Git tag는 마지막 “재현 정보” 슬라이드에 적는다. |
| --- | --- |

## 1.4 패키지와 모듈의 연결

PPT의 파일 경로는 아래 패키지 구조와 일치시킨다. 모듈마다 임시 폴더명을 바꾸지 말고, 전체 과정에서 같은 패키지명을 유지해야 한다.

~/agv_ws/src/

├── agv_description/   # URDF/Xacro, mesh, RViz config

├── agv_gazebo/        # World, spawn, bridge config

├── agv_control/       # cmd_vel, controller, PID, ros2_control

├── agv_sensors/       # LaserScan/IMU/PointCloud 처리

├── agv_vision/        # Camera, YOLO, Detection

├── agv_mission/       # FSM / mission manager

├── agv_interfaces/    # Custom msg/srv/action

└── agv_bringup/       # 최종 launch / yaml

## 1.5 PPT와 실습 파일의 권장 배포 구조

AGV_COURSE/

├── 00_common/

│   ├── PPT_master.pptx

│   ├── environment_check.md

│   └── troubleshooting_index.md

├── M01_ROS2_Basics/

│   ├── M01_ROS2_기초.pptx

│   ├── starter/

│   ├── complete/

│   ├── screenshots/

│   └── README.md

├── ...

└── M22_Final_Project/

각 모듈 폴더에는 반드시 Starter와 Complete 상태를 함께 둔다. 코드가 길거나 PPT에 모두 넣기 어려운 경우에도 PPT에는 전체 파일이 어디에 있는지 정확한 상대 경로를 표시하고, 중간 생략 기호(...)를 사용하지 않는다.

# Part 2. 초보자가 실제로 따라 할 수 있는 PPT 제작 규칙

## 2.1 핵심 8원칙

| 원칙 | 적용 방법 |
| --- | --- |
| 한 장에는 한 행동만 | 설치·파일 생성·코드 작성·빌드·실행·검증을 한 장에 몰아넣지 않는다. |
| 시작 상태를 먼저 표시 | 현재 폴더, 필요한 이전 모듈 파일, 실행 중이어야 할 프로그램을 슬라이드 상단에 적는다. |
| 왜→어떻게→결과 순서 | 개념 설명 뒤에 바로 실행 절차와 정상 결과를 연결한다. |
| 명령은 복사 가능하게 | 터미널 화면을 이미지로만 넣지 말고, 명령을 편집 가능한 텍스트로 제공한다. |
| 코드는 파일 단위 전체 제공 | 중간 생략 없이 파일 경로·전체 코드·저장 위치를 제시한다. |
| 정상 화면을 번호로 설명 | RViz/Gazebo/terminal 화면에서 확인할 지점을 ①②③으로 표시한다. |
| 오류도 교육 내용으로 포함 | 자주 나는 오류 메시지, 원인, 우선 확인 순서를 별도 슬라이드로 만든다. |
| 끝에 체크포인트 저장 | 완료 화면·필수 파일·Git tag/zip 이름·다음 모듈 시작 조건을 명시한다. |

## 2.2 “나쁜 슬라이드”와 “좋은 슬라이드”의 차이

| 구분 | 피해야 할 방식 | 권장 방식 |
| --- | --- | --- |
| 명령 | 터미널 스크린샷에만 존재 | 복사 가능한 텍스트 + 실행 결과 스크린샷 |
| 코드 | 중요 부분만 잘라서 ... 처리 | 파일 경로와 전체 코드, 길면 연속 슬라이드로 분할 |
| 설명 | “실행하면 된다”로 끝냄 | 왜 필요한지 1문장 + 실행 + 확인 기준 |
| 화면 | 전체 데스크톱을 축소해 글자가 작음 | 필요 영역만 크롭하고 1~3개 지점만 표시 |
| 오류 | 정상 화면만 제공 | 대표 오류 2~4개와 확인 순서 제공 |
| 연결 | 모듈별 폴더와 이름이 매번 바뀜 | agv_ws 및 패키지 구조를 끝까지 유지 |

## 2.3 글꼴·크기·색상·레이아웃 기준

| 요소 | 권장 기준 | 제작 이유 |
| --- | --- | --- |
| 화면 비율 | 16:9 와이드 | 강의실·온라인 화면 공유에 모두 적합 |
| 제목 | 30~34 pt | 슬라이드 목적을 멀리서도 식별 |
| 본문 | 18~22 pt | 설명은 5~7줄 이내로 제한 |
| 코드/명령 | 14~18 pt, 고정폭 글꼴 | 복사·비교가 가능하도록 가독성 확보 |
| 하단 주석 | 10~11 pt 이상 | 필요한 용어 설명만 배치 |
| 색상 | 남색=개념, 초록=정상, 주황=주의, 빨강=오류, 회색=참고 | 모든 PPT에서 의미를 동일하게 유지 |
| 여백 | 슬라이드 가장자리 5% 이상 | 프로젝터 잘림과 과밀 방지 |

| 코드 크기 우선 | 전체 코드를 한 장에 억지로 줄이지 않는다. 파일이 길면 “파일 1/3, 2/3, 3/3”으로 나누되, 각 장에 파일 경로와 연속 줄 범위를 표시한다. |
| --- | --- |

## 2.4 단계 실행 슬라이드의 고정 구성

| 영역 | 슬라이드에 넣을 문장 |
| --- | --- |
| 상단 상태 바 | 현재 단계 3/6 · 현재 폴더 ~/agv_ws · 새 터미널 여부 |
| 이번 단계 | “agv_description 패키지에 urdf 폴더를 만든다”처럼 한 문장 |
| 이유 | “로봇 구조 파일을 패키지 안에서 관리하기 위해서”처럼 한 문장 |
| 명령/코드 | 복사 가능한 텍스트, 파일 경로, 전체 내용 |
| 정상 결과 | 생성 파일 또는 terminal/RViz/Gazebo 화면 |
| 확인 | “ls 결과에 urdf가 보이면 완료”처럼 명확한 기준 |
| 막히면 | 가장 흔한 원인 1~2개와 바로 확인할 명령 |

## 2.5 코드 슬라이드 규칙

슬라이드 맨 위에 파일의 전체 경로를 표시한다. 예: ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro

파일을 새로 만드는지, 기존 파일을 수정하는지 명확히 구분한다.

코드는 중간 생략 없이 전체 파일을 제공한다. 긴 파일은 연속 슬라이드로 나누고 줄 번호 범위를 이어 준다.

추가·수정된 줄은 배경색이나 좌측 표시선으로 강조하되, 나머지 줄을 숨기지 않는다.

코드 아래에 실행 명령과 예상 출력 또는 토픽/프레임 확인 방법을 붙인다.

복사 시 깨질 수 있는 스마트 따옴표, 특수 하이픈, 불필요한 줄바꿈을 사용하지 않는다.

## 2.6 스크린샷·화면 캡처 규칙

터미널 글자 크기를 키운 뒤 캡처하고, 전체 데스크톱 대신 필요한 창과 출력만 크롭한다.

명령이 보이는 화면과 정상 결과 화면을 분리한다. 한 화면에 너무 많은 창을 넣지 않는다.

RViz2에서는 Fixed Frame, Displays 목록, 실제 시각화 영역 중 필요한 부분을 함께 보여 준다.

Gazebo에서는 로봇 전체, 바퀴 접촉, 센서 장착 위치 등 해당 단계의 확인 지점이 보이는 시점을 선택한다.

개인 계정명·IP·토큰·사설 경로는 가리고, 교육용 공통 경로로 통일한다.

주석은 ①②③ 번호 + 6~12단어 설명으로 제한하고, 화살표가 대상과 겹치지 않게 한다.

## 2.7 다이어그램 규칙

| 다이어그램 종류 | 사용 모듈 | 권장 표현 |
| --- | --- | --- |
| Node/Topic 흐름 | M01, M03, M10, M17~M19 | 노드=사각형, Topic=화살표 라벨, 방향 명확화 |
| TF tree | M04~M06, M11, 확장 | 부모→자식 수직 트리, 정적/동적 TF 색 구분 |
| 로봇 구조 | M05~M08 | body/wheel/sensor를 단순 도형으로 표현하고 joint 이름 표기 |
| 센서 파이프라인 | M12~M18 | Gazebo sensor→bridge→ROS topic→processing→result |
| FSM | M19, M22 | 상태는 원/둥근 사각형, 전이 화살표에 조건 표기 |
| 제어 블록 | M09, M16, M20 | 입력 error→controller→cmd_vel/joint→feedback |

## 2.8 발표자 노트 템플릿

발표자 노트는 강사에게 도움을 주되, 학습자가 반드시 알아야 할 명령이나 파일 경로를 노트에만 숨기면 안 된다. 각 단계 슬라이드 노트는 아래 형식으로 작성한다.

[설명] 이 단계에서 무엇을 만들고 왜 필요한가

[실행] 강사가 직접 입력하거나 교육생에게 입력시킬 명령

[확인] 정상 화면에서 짚을 지점

[멈춤] 교육생이 따라올 때까지 기다릴 체크포인트

[오류] 가장 자주 나오는 증상과 우선 확인 순서

# Part 3. 공통 슬라이드 템플릿과 상세 제작 예시

## 3.1 모듈 PPT의 표준 16장 구조

| 장 | 역할 | 반드시 포함할 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 표지 | 모듈명, 완성 결과 한 줄, 기준 환경 |
| 2 | 전체 로드맵 위치 | 이전 모듈→현재 모듈→다음 모듈 연결 |
| 3 | 시작 상태 | 필요 파일, 현재 폴더, 실행할 프로그램 |
| 4 | 학습 목표·완료 조건 | “설명할 수 있다”보다 눈으로 확인 가능한 결과 |
| 5 | 핵심 개념 한 장 | 도식 1개 + 핵심 문장 3개 이내 |
| 6 | 파일/폴더 변화 | 이번 모듈 전·후 디렉터리 구조 |
| 7~11 | 단계별 제작 | 한 장 한 행동, 전체 코드/명령, 저장 위치 |
| 12 | 빌드·실행 | 작업 폴더, 명령 순서, 새 터미널 여부 |
| 13 | 정상 결과 | terminal/RViz/Gazebo 화면과 번호 주석 |
| 14 | 검증 | ros2 topic/TF/rqt/RViz 등 객관적 확인 |
| 15 | 대표 오류·미니 실습 | 오류 2~4개 또는 파라미터 변경 과제 |
| 16 | 체크포인트·다음 모듈 | 완성 파일, 저장 tag/zip, 인계 상태 |

단순 개념 모듈은 10~14장, 코드·모델링 모듈은 16~22장, 통합 모듈은 20~28장 정도가 적당하다. 장수보다 “중간 생략 없이 재현 가능한가”를 우선한다.

## 3.2 슬라이드 레이아웃 3종

A. 개념 설명형

| 슬라이드 제목: 행동 또는 질문 형태 |  |
| --- | --- |
| 핵심 개념 3줄 용어 정의 왜 필요한가 | 도식 또는 흐름도 (노드·토픽·TF·센서) |
| 하단: 이번 장에서 기억할 1문장 |  |

B. 실행 단계형

| 슬라이드 제목: 행동 또는 질문 형태 |  |
| --- | --- |
| Step 2/5 이번 단계 왜 하는가 확인 기준 | 명령/전체 코드 또는 필요한 화면 |
| 하단: 현재 폴더 · 새 터미널 여부 |  |

C. 검증·오류형

| 슬라이드 제목: 행동 또는 질문 형태 |  |
| --- | --- |
| 정상 화면 ①②③ 확인 지점 | 대표 오류 원인 우선 확인 명령 |
| 하단: 완료 체크박스 |  |

## 3.3 상세 예시: M05 URDF 기본 AGV 제작 PPT

M05는 이후 Xacro, Gazebo, 구동, 센서 모듈의 기반이므로 “개념 설명→파일 작성→RViz 검증” 흐름을 가장 명확하게 보여 주어야 한다. 아래 구성은 다른 코드·모델링 모듈에도 그대로 응용할 수 있다.

| 장 | 제목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 표지 | “CAD 없이 box와 cylinder로 AGV 만들기” + 최종 RViz 화면 |
| 2 | 로드맵 위치 | M04 TF2 결과를 입력으로 받고 M06 Xacro로 넘기는 흐름 |
| 3 | 시작 상태 | agv_ws, agv_description 패키지, ROS 2 source 상태 |
| 4 | 완료 조건 | body·2 wheels·caster·camera·LiDAR·IMU frame이 보이고 TF가 연결 |
| 5 | URDF 핵심 개념 | link=부품, joint=연결, origin=위치/자세, geometry=모양 |
| 6 | AGV 부품 지도 | base_link, wheel links, caster_link, sensor links를 단순 도형으로 표시 |
| 7 | 폴더 만들기 | agv_description/urdf 생성과 파일 경로 확인 |
| 8 | base_link 작성 | visual/collision을 동일 box로 정의한 전체 파일 부분 |
| 9 | 좌·우 바퀴 link | cylinder 축 방향과 좌우 위치를 그림으로 함께 설명 |
| 10 | wheel joint | continuous joint, parent/child, origin, axis를 전체 코드로 제시 |
| 11 | caster와 센서 frame | fixed joint로 장착하고 xyz/rpy를 도식과 연결 |
| 12 | 완성 URDF 전체 | 파일 1/2, 2/2 식으로 중간 생략 없이 제시 |
| 13 | 표시용 launch/명령 | robot_state_publisher와 RViz2 실행 순서 |
| 14 | RViz2 설정 | Fixed Frame=base_link, RobotModel 추가, Description Topic 확인 |
| 15 | 정상 결과 | 로봇 화면과 TF tree에서 ①바퀴 ②센서 ③부모-자식 확인 |
| 16 | 대표 오류 | XML 오류, joint axis 오류, origin 오타, Fixed Frame 오류 |
| 17 | 미니 실습 | camera_link 높이 또는 wheel 간격을 바꾸고 화면 변화 확인 |
| 18 | 체크포인트 | M05_complete 저장, 다음 M06에서 xacro로 분리할 파일 표시 |

| 샘플 적용법 | M03·M17처럼 코드가 많은 모듈은 8~12장을 “전체 파일 코드”에 더 배정하고, M11·M15처럼 검증 중심인 모듈은 정상/오류 화면과 체크리스트 비중을 늘린다. |
| --- | --- |

# Part 4. M01~M22 모듈별 PPT 제작 카드

아래 카드는 각 PPT를 만들 때 반드시 포함할 내용과 화면을 정리한 것이다. 공통 16장 템플릿을 바탕으로 하되, 코드량과 검증 난이도에 따라 권장 분량을 조정한다.

# M01. ROS 2 기초와 분산 로봇 소프트웨어

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | A. ROS 2 기초 |
| 권장 파일명 | M01_ROS2_기초와_분산_로봇_소프트웨어.pptx |
| 권장 분량 | 12~14장 |

| 완성 화면 | talker/listener를 실행하고 ros2 node list, ros2 topic list, ros2 topic echo, ros2 topic info로 노드와 토픽의 연결을 직접 확인한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

ROS 2 Jazzy가 설치된 새 터미널을 기준으로 시작한다. 별도 workspace나 사용자 코드가 없어도 되며, /opt/ros/jazzy/setup.bash를 source했는지 확인하는 장면을 먼저 보여 준다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. “큰 프로그램 하나”와 “여러 Node가 통신하는 구조”를 비교하는 개념 슬라이드로 시작한다.

2. Node와 Process의 차이를 실행 중인 프로세스·노드 목록 예시로 설명한다.

3. Publisher/Subscriber와 Topic을 2개 노드·1개 화살표 다이어그램으로 설명한다.

4. Service의 Request/Response, Action의 Goal/Feedback/Result를 Topic과 비교 표로 정리한다.

5. Parameter·YAML·Message type·interface의 역할을 이후 AGV 예제와 연결한다.

6. DDS와 QoS는 “통신 기반과 전달 정책” 수준으로만 설명하고 세부 설정은 M15로 미룬다.

7. 내장 talker/listener를 각기 다른 터미널에서 실행하며 새 터미널 여부를 표시한다.

8. node/topic list→info→echo 순서로 관찰하고, 명령마다 무엇을 확인하는지 한 줄로 적는다.

9. 정상 화면과 “setup.bash 미적용” 오류 화면을 나란히 보여 준다.

10. 마지막에 “노드 이름·토픽 이름·메시지 타입을 찾을 수 있는가” 체크리스트를 둔다.

## 반드시 준비할 자료

Node/Topic 통신 개념도

talker/listener 실행 터미널 2개 캡처

ros2 node/topic 명령 결과 캡처

Topic·Service·Action 비교 표

## 정상 동작 검증

□ 두 터미널에서 talker와 listener가 동시에 실행된다.

□ ros2 node list에서 두 노드가 확인된다.

□ ros2 topic echo로 메시지 값이 반복 출력된다.

□ ros2 topic info에서 메시지 타입과 publisher/subscriber 수를 읽을 수 있다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| ros2: command not found | /opt/ros/jazzy/setup.bash source 여부 |
| 노드가 목록에 없음 | 해당 터미널에서 프로세스가 실행 중인지 |
| echo가 출력되지 않음 | 토픽 이름·메시지 타입·publisher 존재 여부 |

| 다음 모듈 인계 | M02에서 ~/agv_ws를 만들기 전에, 모든 교육생이 ROS 2 명령과 source 개념을 이해한 상태로 종료한다. |
| --- | --- |

# M02. Workspace 생성과 빌드

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | A. ROS 2 기초 |
| 권장 파일명 | M02_Workspace_생성과_빌드.pptx |
| 권장 분량 | 14~16장 |

| 완성 화면 | ~/agv_ws/src 구조가 생성되고 ament_python 패키지가 colcon build --symlink-install로 빌드되며 install/setup.bash를 source한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

홈 디렉터리에서 시작하며 기존 agv_ws가 없는 상태와 새로 만드는 상태를 구분한다. 기존 폴더가 있으면 백업하거나 실습용 이름을 명확히 바꾸도록 안내한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. Workspace·src·build·install·log의 관계를 폴더 흐름도로 설명한다.

2. 터미널 현재 위치를 확인한 뒤 ~/agv_ws/src를 만드는 명령을 한 단계씩 제시한다.

3. ament_python 패키지의 package.xml, setup.py, resource, Python package 구조를 도식화한다.

4. 패키지 생성 명령을 넣을 경우 패키지명·build type·dependencies가 어디에 반영되는지 설명한다.

5. colcon build --symlink-install 실행 전과 후 디렉터리 변화를 비교한다.

6. /opt/ros/jazzy/setup.bash와 install/setup.bash의 역할을 “기본 ROS 환경”과 “내 workspace 환경”으로 구분한다.

7. 새 터미널에서 다시 source해야 하는 이유를 실제 실패→성공 화면으로 보여 준다.

8. rosdep은 의존성 설치 도구라는 개념과 실행 위치만 소개하고, 현재 예제에서 필요한 범위만 사용한다.

9. 완료 슬라이드에는 pwd, tree 또는 find 결과로 파일 구조를 확인한다.

## 반드시 준비할 자료

Workspace 전·후 폴더 트리

package.xml/setup.py/resource 역할 표

빌드 성공 terminal 캡처

source 누락 오류 캡처

## 정상 동작 검증

□ ~/agv_ws/src가 존재한다.

□ build/install/log 폴더가 빌드 후 생성된다.

□ colcon build 결과가 실패 없이 완료된다.

□ 새 터미널에서 install/setup.bash를 source한 뒤 패키지가 인식된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| colcon: command not found | ROS 2 설치와 기본 setup.bash source |
| 패키지를 찾을 수 없음 | workspace의 install/setup.bash source 여부 |
| 중복 패키지 오류 | src 안에 같은 package name이 두 개 있는지 |
| 잘못된 위치에서 build | 현재 폴더가 ~/agv_ws인지 |

| 다음 모듈 인계 | M03의 publisher/subscriber 코드를 넣을 공통 workspace와 Python package가 준비되어야 한다. |
| --- | --- |

# M03. Publisher / Subscriber 직접 작성

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | A. ROS 2 기초 |
| 권장 파일명 | M03_Publisher_Subscriber_직접_작성.pptx |
| 권장 분량 | 18~22장 |

| 완성 화면 | counter_publisher→/counter→counter_monitor, cmd_test_node→/cmd_vel→velocity_monitor 흐름이 실행되고 토픽 값이 terminal에서 확인되는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M02에서 만든 ament_python 패키지가 정상 빌드되는 상태에서 시작한다. Python 파일을 둘 위치와 setup.py entry_points를 수정할 위치를 먼저 보여 준다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. Timer→Publisher→Topic→Subscriber Callback 흐름을 한 장으로 그린다.

2. counter_publisher.py 전체 파일을 제시하고 Node 생성·Publisher·Timer 부분을 번호로 설명한다.

3. counter_monitor.py 전체 파일을 제시하고 callback이 언제 호출되는지 설명한다.

4. setup.py의 console_scripts 수정 전·후 전체 파일을 제시한다.

5. 빌드→source→두 노드 실행 순서를 터미널 3개 기준으로 보여 준다.

6. ros2 topic info/echo로 코드 밖에서도 통신을 검증한다.

7. geometry_msgs/msg/Twist의 linear와 angular 구조를 표로 설명한다.

8. cmd_test_node.py와 velocity_monitor.py를 전체 코드로 제공한다.

9. /cmd_vel에서 linear.x와 angular.z 값을 바꿔 출력이 어떻게 달라지는지 보여 준다.

10. callback 미실행, executable not found, entry_points 오타를 실제 오류 사례로 넣는다.

## 반드시 준비할 자료

4개 Python 전체 파일

수정된 setup.py 전체 파일

Node/Topic 흐름도

빌드·실행 terminal 캡처

Twist 메시지 구조 그림

## 정상 동작 검증

□ counter 값이 주기적으로 publish되고 monitor가 같은 값을 수신한다.

□ ros2 topic info에서 publisher와 subscriber 수가 예상과 일치한다.

□ /cmd_vel에서 linear.x와 angular.z가 출력된다.

□ 패키지 재빌드 후 console script가 ros2 run으로 실행된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| No executable found | setup.py entry_points와 재빌드/source |
| ModuleNotFoundError | Python package 폴더·__init__.py·setup.py packages 설정 |
| Subscriber callback이 안 옴 | 토픽 이름과 메시지 타입 일치 여부 |
| 수정 코드가 반영 안 됨 | --symlink-install 여부와 실행 중인 옛 프로세스 |

| 다음 모듈 인계 | M04에서 센서와 로봇 frame을 다룰 때도 Node/Topic 관찰 명령을 그대로 사용하므로, 각 명령의 목적을 익힌다. |
| --- | --- |

# M04. TF2와 로봇 좌표계

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | A. ROS 2 기초 |
| 권장 파일명 | M04_TF2와_로봇_좌표계.pptx |
| 권장 분량 | 14~18장 |

| 완성 화면 | map→odom→base_link→wheel/camera/lidar/imu 프레임 구조를 설명하고, 정적 TF를 publish하여 RViz2 또는 view_frames에서 연결을 확인한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

ROS 2 노드·토픽을 관찰할 수 있는 상태에서 시작한다. 아직 실제 AGV 모델은 없으므로 단순 프레임 예제로 좌표계의 부모-자식 관계를 먼저 만든다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. Frame은 “센서값이 어느 좌표축 기준인지 알려 주는 이름”이라는 직관적 예시로 시작한다.

2. map, odom, base_link, base_footprint, sensor frame의 역할을 계층 트리로 설명한다.

3. 정적 TF와 동적 TF를 “고정 장착 센서”와 “움직이는 로봇 자세”로 비교한다.

4. translation xyz와 rotation rpy가 프레임 위치에 미치는 영향을 단순 도형으로 보여 준다.

5. camera_link와 camera_optical_frame의 축 방향 차이를 별도 슬라이드로 설명한다.

6. 정적 TF publish 명령 또는 간단한 broadcaster 예제를 전체 명령/코드로 제공한다.

7. RViz2 Fixed Frame을 바꿔 정상과 비정상 시각화를 비교한다.

8. view_frames 결과에서 부모-자식·누락 프레임을 읽는 법을 보여 준다.

9. frame_id와 TF가 일치하지 않을 때 센서가 보이지 않는 사례를 미리 제시한다.

## 반드시 준비할 자료

전체 TF tree 도식

xyz/rpy 좌표축 그림

camera optical frame 축 그림

RViz2 정상/Fixed Frame 오류 화면

view_frames 결과

## 정상 동작 검증

□ map-odom-base_link의 부모-자식 관계를 말할 수 있다.

□ 정적 TF와 동적 TF의 사용 대상을 구분한다.

□ RViz2 Fixed Frame을 올바르게 설정한다.

□ view_frames에서 sensor frame 연결 여부를 확인한다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| RViz에 아무것도 안 보임 | Fixed Frame과 TF 존재 여부 |
| 프레임이 엉뚱한 방향 | rpy 단위·축 방향·parent/child 순서 |
| 센서 메시지는 있는데 표시 안 됨 | message frame_id와 TF frame 이름 일치 |
| TF가 여러 번 겹침 | 같은 parent-child를 두 노드가 publish하는지 |

| 다음 모듈 인계 | M05에서 URDF link와 joint가 TF tree를 자동으로 만드는 구조로 연결한다. |
| --- | --- |

# M05. URDF로 기본 AGV 제작

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | B. 로봇 제작 |
| 권장 파일명 | M05_URDF로_기본_AGV_제작.pptx |
| 권장 분량 | 18~22장 |

| 완성 화면 | base_link, 좌·우 wheel, caster, camera, LiDAR, IMU link가 RViz2 RobotModel에 표시되고 모든 joint/TF가 연결된 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M04의 frame 개념을 이해하고 agv_description 패키지가 있는 상태에서 시작한다. CAD/STL 없이 기본 geometry만 사용한다고 명시한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. link, joint, visual, collision, origin의 역할을 AGV 부품 그림과 대응시킨다.

2. body=box, wheel=cylinder, caster=sphere/cylinder, sensor housing=단순 geometry 표를 넣는다.

3. base_link부터 시작해 visual/collision을 동일 크기로 정의하는 전체 코드를 제공한다.

4. 좌·우 wheel link와 continuous joint를 만들고 cylinder 축 및 joint axis를 그림으로 설명한다.

5. caster_link를 fixed 또는 passive 구조로 연결하는 기준을 설명한다.

6. camera_link, lidar_link, imu_link를 fixed joint로 장착하고 xyz/rpy를 도식으로 맞춘다.

7. 완성 URDF를 파일 단위 전체로 제시한다. 길면 1/2, 2/2로 나눈다.

8. robot_state_publisher와 RViz2 실행 방법을 명령·launch 중 선택한 방식으로 완전하게 제공한다.

9. RobotModel과 TF tree에서 각 link 이름·위치·방향을 번호로 검증한다.

10. 의도적으로 wheel origin 또는 axis를 틀리게 한 뒤 오류 화면과 수정 방법을 보여 준다.

## 반드시 준비할 자료

AGV 부품 분해도

완성 URDF 전체 파일

표시용 launch/명령

RViz2 RobotModel 화면

TF tree 화면

## 정상 동작 검증

□ body와 좌우 바퀴가 올바른 위치에 보인다.

□ wheel joint가 continuous이며 부모/자식이 맞다.

□ camera/lidar/imu frame이 base_link에 연결된다.

□ RobotModel과 TF에서 누락 link가 없다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| XML 파싱 오류 | 태그 닫힘·따옴표·중첩 구조 |
| 바퀴가 눕거나 방향이 이상함 | cylinder 축과 origin rpy |
| TF 일부가 없음 | joint 정의·parent/child link 이름 |
| RViz 모델이 흰색/안 보임 | robot_description과 material/Fixed Frame |

| 다음 모듈 인계 | M06에서 같은 형상을 Xacro macro와 property로 분리할 수 있도록, M05 완성 URDF를 기준 파일로 저장한다. |
| --- | --- |

# M06. Xacro로 구조 모듈화

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | B. 로봇 제작 |
| 권장 파일명 | M06_Xacro로_구조_모듈화.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | wheel/sensor macro와 wheel_radius, wheel_base, body_size property가 적용되고 치수 변경 시 전체 모델이 함께 갱신되는 Xacro 구조. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M05의 단일 URDF 파일이 정상 표시되는 상태에서 시작한다. 중복된 좌·우 wheel 코드와 센서 장착 코드를 표시해 “왜 모듈화가 필요한지”를 먼저 보여 준다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. URDF와 Xacro의 관계를 “템플릿을 실행해 URDF를 생성”하는 그림으로 설명한다.

2. wheel_radius, wheel_base, body_size를 property로 옮기기 전·후를 비교한다.

3. wheel macro의 입력 인자, 좌/우 위치, joint 이름 생성 규칙을 설명한다.

4. sensor macro 또는 sensor별 include 파일로 반복 구조를 관리한다.

5. agv.urdf.xacro, common.xacro, wheels.xacro, sensors.xacro의 역할을 디렉터리 트리로 제시한다.

6. 각 파일을 전체 코드로 제공하고 include 순서를 명확히 표시한다.

7. xacro가 생성한 URDF를 검사하는 명령과 RViz 표시 절차를 넣는다.

8. wheel_radius 0.08→0.12 m 변경 실습을 통해 visual/collision/joint 위치 변화를 관찰한다.

9. controller parameter가 아직 자동 연동되지 않는 부분은 “M09/M16에서 함께 맞출 값”으로 표시한다.

## 반드시 준비할 자료

URDF 중복 코드 전·후 비교

4개 Xacro 전체 파일

include 관계도

wheel_radius 변경 전·후 RViz 화면

## 정상 동작 검증

□ xacro 처리 결과가 XML 오류 없이 생성된다.

□ 좌·우 wheel이 하나의 macro에서 생성된다.

□ property 변경 시 모델 치수가 예상대로 바뀐다.

□ 파일 include 경로가 패키지 설치 후에도 유효하다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| unknown macro/property | 선언 순서·namespace·오타 |
| include file not found | 패키지 경로와 install 대상 |
| 좌우 바퀴가 같은 위치 | macro 인자와 부호 처리 |
| 변경이 RViz에 반영 안 됨 | robot_description 재생성·노드 재실행 |

| 다음 모듈 인계 | M07에서 visual뿐 아니라 collision·inertial·friction을 같은 치수 property에 연결한다. |
| --- | --- |

# M07. Gazebo용 물리 요소 추가

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | B. 로봇 제작 |
| 권장 파일명 | M07_Gazebo용_물리_요소_추가.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | visual, collision, inertial, friction, joint dynamics가 설정되어 로봇이 바닥에 안정적으로 놓이고 충돌·접지가 정상인 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M06 Xacro 모델이 RViz2에서 정상 표시되지만 Gazebo 물리 요소가 충분하지 않은 상태에서 시작한다. “RViz에서 보임”과 “Gazebo에서 안정적으로 움직임”을 구분한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. visual/collision/inertial/friction/joint dynamics/gravity의 역할을 한 표로 정리한다.

2. visual과 collision 크기가 다를 때 생기는 현상을 투명 겹침 그림으로 설명한다.

3. mass와 inertia가 질량 중심·회전 안정성에 영향을 주는 모습을 정성적으로 보여 준다.

4. 바퀴 friction과 contact가 미끄럼·회전에 미치는 영향을 비교한다.

5. Xacro 파일에 물리 요소를 추가하는 전체 코드와 변경 위치를 제공한다.

6. 정상 모델과 의도적으로 나쁜 모델(떨림, 바닥 관통, 헛돎, 전복)을 각각 캡처한다.

7. 증상별로 mass→inertia→collision overlap→friction→joint axis 순서의 점검 흐름을 제공한다.

8. 수정 전·후 값을 표로 기록하고 한 번에 하나의 파라미터만 바꾸게 한다.

## 반드시 준비할 자료

물리 요소 역할 표

visual/collision 겹침 도식

수정된 Xacro 전체 파일

정상/고장 Gazebo 영상 또는 연속 캡처

파라미터 변경 기록표

## 정상 동작 검증

□ 로봇이 spawn 직후 날아가거나 떨리지 않는다.

□ 바닥·벽·장애물을 관통하지 않는다.

□ 바퀴가 바닥과 접촉하고 과도하게 미끄러지지 않는다.

□ 질량·관성·collision이 모든 핵심 link에 존재한다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 로봇이 날아감/떨림 | inertia 값, collision overlap, 매우 작은 질량 |
| 바닥에 박힘 | collision origin과 geometry 크기 |
| 바퀴만 헛돎 | friction, contact, joint axis, wheel radius |
| 회전 시 전복 | 질량 중심·body 높이·속도·관성 |

| 다음 모듈 인계 | M08에서 이 모델을 SDF World에 spawn하여 실제 물리 상호작용을 검증한다. |
| --- | --- |

# M08. Gazebo World와 Robot Spawn

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | B. 로봇 제작 |
| 권장 파일명 | M08_Gazebo_World와_Robot_Spawn.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | ground plane, light, 벽·박스·표지판이 있는 warehouse.sdf가 열리고 AGV가 지정 위치에 spawn되어 충돌·중력 동작이 정상인 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

물리 요소가 포함된 agv_description 모델이 준비된 상태에서 시작한다. 빈 Gazebo를 실행하는 단계와 world 파일을 직접 만드는 단계를 분리한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. SDF World의 world, physics, light, ground plane 구조를 최소 예제로 설명한다.

2. agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 파일 경로와 전체 내용을 제공한다.

3. 벽·박스·표지판 배치를 좌표표와 top-view 그림으로 함께 보여 준다.

4. ros_gz_sim으로 world를 실행하는 명령 또는 launch 파일을 전체 제공한다.

5. URDF/Xacro→robot_description→spawn 흐름을 다이어그램으로 설명한다.

6. spawn 위치·이름·초기 자세를 바꾸는 방법을 별도 단계로 설명한다.

7. Gazebo Fuel 모델은 선택 사항으로 분리하고, 핵심 실습은 직접 만든 AGV로 고정한다.

8. 로봇이 바닥에 놓이고 장애물과 충돌하는 정상 화면을 캡처한다.

9. resource path, 모델 미표시, spawn 타이밍 오류를 실제 로그와 함께 제시한다.

## 반드시 준비할 자료

warehouse.sdf 전체 파일

World top-view 배치도

Gazebo 실행 launch/명령

spawn 흐름도

정상 world 화면

## 정상 동작 검증

□ warehouse.sdf가 오류 없이 열린다.

□ AGV가 한 번만 spawn되고 지정 위치에 있다.

□ 로봇과 장애물의 collision이 동작한다.

□ world와 robot 파일 경로가 패키지 기준으로 재현된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| world 파일을 못 찾음 | 설치 경로·launch path·package share 경로 |
| 로봇이 spawn되지 않음 | robot_description 생성과 spawn 서비스/명령 |
| 모델이 공중/바닥 아래 | 초기 z와 collision 원점 |
| 한 번에 실행하면 실패 | Gazebo 준비와 spawn 실행 순서 |

| 다음 모듈 인계 | M09는 이 World와 AGV를 그대로 사용해 /cmd_vel 기반 Differential Drive 주행을 추가한다. |
| --- | --- |

# M09. Differential Drive 구동

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | C. 주행 |
| 권장 파일명 | M09_Differential_Drive_구동.pptx |
| 권장 분량 | 18~22장 |

| 완성 화면 | /cmd_vel의 linear.x와 angular.z로 직진·제자리 회전·곡선 주행이 가능하고 joint state와 odom이 확인되는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M08에서 AGV가 Gazebo에 안정적으로 spawn된 상태에서 시작한다. 좌·우 구동 wheel joint 이름, wheel radius, wheel base를 먼저 확인한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. Differential Drive를 “좌우 바퀴 속도 차이로 회전”하는 top-view 그림으로 설명한다.

2. v_left = v - (L/2)ω, v_right = v + (L/2)ω와 wheel angular speed 관계를 한 장에 정리한다.

3. linear.x>0/angular.z=0, linear.x=0/angular.z>0, 둘 다 비영(0)인 세 동작을 표와 애니메이션/연속 캡처로 보여 준다.

4. Gazebo 구동 설정 또는 controller/plugin 관련 파일을 전체 제공한다.

5. /cmd_vel publish 명령을 복사 가능한 텍스트로 제공하고 값만 바꾸는 위치를 강조한다.

6. 각 동작에서 좌·우 바퀴 방향과 로봇 경로를 화면에 표시한다.

7. /joint_states와 /odom을 topic echo/info로 확인한다.

8. wheel radius/base 파라미터가 실제 모델과 다를 때 속도·회전이 틀어지는 사례를 넣는다.

9. 최대 속도를 낮게 시작하고 안전한 테스트 순서를 제시한다.

## 반드시 준비할 자료

Differential Drive top-view 도식

운동학 수식 슬라이드

구동 설정 전체 파일

직진/회전/곡선 Gazebo 캡처

/cmd_vel·/odom terminal 캡처

## 정상 동작 검증

□ 직진 명령에서 두 바퀴가 같은 방향/속도로 돈다.

□ 회전 명령에서 좌우 바퀴가 반대 방향으로 돈다.

□ 곡선 명령에서 좌우 속도 차이가 난다.

□ /odom과 /joint_states가 갱신된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 바퀴는 도는데 이동 안 함 | joint axis, friction, contact, wheel radius |
| 회전 방향이 반대 | left/right joint와 angular.z 부호 |
| 속도/회전량이 이상함 | wheel radius와 wheel base 일치 |
| /cmd_vel이 전달 안 됨 | 구동 plugin/controller topic 이름 |

| 다음 모듈 인계 | M10에서 /cmd_vel과 odom/센서 데이터를 ROS 2와 Gazebo 사이에 안정적으로 bridge한다. |
| --- | --- |

# M10. ros_gz_bridge로 ROS 2 ↔ Gazebo 연결

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | C. 주행 |
| 권장 파일명 | M10_ros_gz_bridge_ROS2_Gazebo_연결.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | /cmd_vel은 ROS 2→Gazebo 방향으로, /scan·camera·imu·odom·clock은 Gazebo→ROS 2 방향으로 연결되고 bridge.yaml과 launch에서 일괄 실행되는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

Gazebo 내부에서 로봇 구동·센서 topic이 존재하지만 ROS 2 topic과의 경계를 명확히 구분하는 상태에서 시작한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. Gazebo Transport와 ROS 2가 별도 메시지 생태계라는 점을 두 영역 다이어그램으로 설명한다.

2. 한 개 topic을 command line parameter_bridge로 연결해 방향·메시지 타입 표기를 설명한다.

3. /cmd_vel과 /scan을 예로 양방향 흐름을 각각 검증한다.

4. ROS 2 topic 이름, Gazebo topic 이름, ROS message type, Gazebo message type을 표로 정리한다.

5. bridge.yaml 전체 파일을 camera, scan, imu, odom, clock까지 포함해 제공한다.

6. launch 파일에서 bridge YAML을 자동 로드하는 전체 코드를 제시한다.

7. ros2 topic list/info/hz와 Gazebo topic 도구를 사용해 양쪽을 비교한다.

8. 방향 기호·메시지 타입·topic 이름이 틀린 사례를 실제 오류로 보여 준다.

## 반드시 준비할 자료

ROS 2/Gazebo 영역 분리 다이어그램

단일 bridge 명령

bridge.yaml 전체 파일

launch 전체 파일

topic list/hz 검증 화면

## 정상 동작 검증

□ /cmd_vel 명령이 Gazebo 로봇에 전달된다.

□ /scan 또는 센서 topic이 ROS 2에서 보인다.

□ /clock이 publish되고 use_sim_time 노드가 시간을 받는다.

□ bridge.yaml 한 파일로 필요한 topic이 일괄 생성된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| ROS topic이 생성 안 됨 | bridge 프로세스 실행·topic 이름·메시지 타입 |
| 데이터가 한 방향만 감 | bridge 방향 기호 설정 |
| 메시지 변환 오류 | ROS/Gazebo type 조합 |
| launch에서 YAML 못 찾음 | config 설치와 package share 경로 |

| 다음 모듈 인계 | M11에서 bridge된 RobotModel, TF, Odom, Path, LaserScan, Image를 RViz2 하나의 화면에서 통합 검증한다. |
| --- | --- |

# M11. RViz2에서 구동 상태 검증

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | C. 주행 |
| 권장 파일명 | M11_RViz2_구동_상태_검증.pptx |
| 권장 분량 | 14~18장 |

| 완성 화면 | RobotModel, TF, Odometry, Path, LaserScan, Image, Marker를 목적에 맞게 배치한 agv.rviz 설정과 주행 중 검증 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

로봇 모델·TF·odom·일부 센서 topic이 ROS 2에 존재하는 상태에서 시작한다. RViz2 빈 설정 화면부터 display를 하나씩 추가한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. RViz2는 시뮬레이터가 아니라 ROS 데이터 시각화 도구라는 역할을 Gazebo와 비교한다.

2. Fixed Frame을 odom 또는 필요한 기준으로 설정하는 이유를 설명한다.

3. RobotModel과 TF를 먼저 추가해 모델과 프레임을 검증한다.

4. Odometry와 Path를 추가하고 pose/velocity/주행 궤적을 구분한다.

5. LaserScan, Image, Marker display를 topic·frame과 연결한다.

6. 정상 RViz layout을 한 장에 보여 주고 ①Displays ②Fixed Frame ③로봇/경로 ④센서를 표시한다.

7. 각 display가 안 보일 때 topic→message frame_id→TF→Fixed Frame 순서로 점검하는 흐름을 제시한다.

8. 완성 설정을 agv_description/rviz/agv.rviz로 저장하고 launch에서 여는 방법을 제공한다.

## 반드시 준비할 자료

Gazebo와 RViz2 역할 비교표

각 Display 설정 캡처

통합 RViz 화면

frame mismatch 오류 화면

agv.rviz 저장 경로

## 정상 동작 검증

□ RobotModel이 실제 Gazebo 모델과 같은 자세로 보인다.

□ TF tree와 sensor frame 위치가 일치한다.

□ Odometry/Path가 주행에 따라 갱신된다.

□ LaserScan/Image/Marker의 topic과 frame이 올바르다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| RobotModel 안 보임 | robot_description, Fixed Frame, TF |
| LaserScan이 엉뚱한 위치 | LaserScan frame_id와 lidar TF |
| Path가 남지 않음 | Path publisher와 frame 설정 |
| Image가 빈 화면 | topic/QoS와 camera bridge |

| 다음 모듈 인계 | M12~M15는 같은 RViz 설정에 Camera, LiDAR, IMU display와 검증 항목을 순차적으로 추가한다. |
| --- | --- |

# M12. Camera Sensor

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | D. 센서 |
| 권장 파일명 | M12_Camera_Sensor.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | Gazebo Camera 영상이 /camera/image_raw와 camera_info로 ROS 2에 전달되고 RViz2/rqt_image_view/OpenCV에서 확인되는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

AGV 모델과 World가 실행되고 camera_link가 존재하는 상태에서 시작한다. 센서가 아직 Gazebo 데이터를 생성하지 않는 경우와 frame만 있는 경우를 구분한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. camera_link와 camera optical frame의 위치·축을 다시 확인한다.

2. Gazebo camera sensor의 width/height, FOV, update_rate를 표로 설명한다.

3. 센서 태그가 포함된 Xacro/SDF 전체 파일을 제공한다.

4. Gazebo camera topic→ros_gz_bridge→sensor_msgs/msg/Image 흐름을 그린다.

5. /camera/image_raw와 /camera/camera_info를 topic info/hz로 확인한다.

6. RViz Image와 rqt_image_view에서 같은 장면을 확인하는 단계를 나눈다.

7. cv_bridge로 ROS Image를 OpenCV 이미지로 바꾸는 최소 전체 노드를 제공한다.

8. World에 빨간 상자 또는 Target panel을 배치하고 카메라 시야에 들어오는지 확인한다.

9. 해상도/FOV/update_rate 값을 바꿔 화면·처리량 변화를 비교한다.

## 반드시 준비할 자료

Camera sensor Xacro/SDF 전체 코드

camera pipeline 다이어그램

Target이 있는 World 캡처

RViz/rqt 영상

cv_bridge 전체 예제

## 정상 동작 검증

□ /camera/image_raw가 지정 주기로 publish된다.

□ camera_info가 함께 확인된다.

□ 영상이 검정이 아니며 Target이 보인다.

□ OpenCV 변환 노드가 오류 없이 이미지를 받는다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 영상이 검정 | sensor pose/FOV, world light, clipping range |
| topic이 없음 | Gazebo sensor topic과 bridge 설정 |
| RViz에서 이미지 안 보임 | Image display topic/QoS |
| cv_bridge 오류 | encoding과 의존성 설치 |

| 다음 모듈 인계 | M13에서 2D LiDAR를 추가하고 같은 bridge·RViz 검증 패턴을 반복한다. |
| --- | --- |

# M13. 2D LiDAR / LaserScan

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | D. 센서 |
| 권장 파일명 | M13_2D_LiDAR_LaserScan.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | Gazebo LiDAR가 /scan LaserScan을 publish하고 RViz2에서 포인트가 보이며 전방 ±15° 최소거리를 계산하는 노드가 동작하는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

lidar_link가 AGV에 장착되어 있고 World에 벽·박스 장애물이 있는 상태에서 시작한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. horizontal samples, min/max angle, min/max range, update_rate를 스캔 부채꼴 그림으로 설명한다.

2. LaserScan의 angle_min, angle_increment, ranges, range_min/max, scan_time을 표로 설명한다.

3. LiDAR sensor가 포함된 Xacro/SDF 전체 코드를 제공한다.

4. Gazebo LiDAR→bridge→/scan 흐름과 frame_id를 표시한다.

5. ros2 topic echo/info/hz로 데이터 배열과 publish 주기를 확인한다.

6. RViz LaserScan display에서 size, style, decay를 최소한으로 설정한다.

7. 전방 ±15° index를 선택하고 유효 ranges만 대상으로 최소값을 구하는 전체 노드를 제공한다.

8. 장애물을 가까이/멀리 옮겨 최소거리 출력이 바뀌는 실험을 보여 준다.

9. inf/NaN 또는 range 범위 밖 값을 어떻게 제외하는지 오류/안전 슬라이드에 넣는다.

## 반드시 준비할 자료

LiDAR 부채꼴 파라미터 그림

LaserScan 필드 표

sensor 전체 코드

/scan RViz 화면

lidar_processor.py 전체 파일

## 정상 동작 검증

□ /scan의 frame_id가 lidar_link와 일치한다.

□ RViz 포인트가 실제 벽·장애물 위치와 맞는다.

□ topic hz가 update_rate와 대체로 일치한다.

□ 전방 최소거리 출력이 장애물 이동에 반응한다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| /scan이 없음 | sensor topic→bridge YAML→ROS topic 순서 |
| 포인트가 회전/이동됨 | lidar_link TF와 frame_id |
| 최소거리 항상 inf | 유효 range 필터와 sector index |
| 주기가 너무 낮음 | samples와 update_rate, 시뮬레이션 부하 |

| 다음 모듈 인계 | M14에서 IMU의 좌표축·noise를 다루고, M15에서 세 센서의 시간·QoS·rate를 함께 운영한다. |
| --- | --- |

# M14. IMU Sensor

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | D. 센서 |
| 권장 파일명 | M14_IMU_Sensor.pptx |
| 권장 분량 | 14~18장 |

| 완성 화면 | /imu/data에서 angular_velocity와 linear_acceleration이 주행에 반응하고 orientation/quaternion과 noise/bias 차이를 확인한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

imu_link가 AGV에 장착되어 있고 직진·회전 주행이 가능한 상태에서 시작한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. IMU가 측정하는 angular velocity와 linear acceleration을 AGV 회전·가속 예시로 설명한다.

2. sensor_msgs/msg/Imu 필드와 covariance의 의미를 필요한 수준에서 정리한다.

3. imu_link의 x/y/z 축을 로봇 축과 겹쳐 보여 주고 축 방향이 해석에 미치는 영향을 설명한다.

4. orientation과 quaternion은 “3D 자세 표현” 개념과 RViz 표시 정도로 소개한다.

5. Gazebo IMU sensor와 noise/bias 설정이 포함된 전체 파일을 제공한다.

6. /imu/data를 echo하고 정지·직진 가속·제자리 회전 세 상황의 값을 비교한다.

7. yaw rate 또는 acceleration을 plot 도구로 시간축에 표시한다.

8. noise 없음/있음 화면을 비교해 실제 센서와 이상적 센서 차이를 보여 준다.

## 반드시 준비할 자료

IMU 축 방향 그림

Imu message 필드 표

sensor/noise 전체 코드

정지·회전 데이터 캡처

plot 화면

## 정상 동작 검증

□ /imu/data가 publish된다.

□ 제자리 회전 시 z축 angular velocity가 반응한다.

□ 정지 상태 중력/가속도 해석을 설명할 수 있다.

□ noise 설정 변경이 데이터 변동에 반영된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 값 축이 예상과 다름 | imu_link 축·origin rpy·frame_id |
| orientation이 비어 있음 | 센서가 제공하는 필드와 설정 |
| 값이 지나치게 요동 | noise/bias 파라미터와 update_rate |
| 시간이 갱신 안 됨 | /clock과 use_sim_time |

| 다음 모듈 인계 | M15에서 Camera/LiDAR/IMU의 QoS, 시간, rate, frame_id를 한 번에 점검한다. |
| --- | --- |

# M15. 센서 운영과 동기화

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | D. 센서 |
| 권장 파일명 | M15_센서_운영과_동기화.pptx |
| 권장 분량 | 16~20장 |

| 완성 화면 | use_sim_time, /clock, QoS, update_rate, topic hz, frame_id, noise, timestamp를 체크하는 공통 센서 점검표와 정상 로그. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

Camera, /scan, /imu/data가 각각 동작하는 상태에서 시작한다. “센서를 붙이는 것”과 “알고리즘이 안정적으로 받게 운영하는 것”을 구분한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. 센서 Topic 권장 구성과 메시지 타입을 한 표로 정리한다.

2. /clock과 use_sim_time이 시뮬레이션 시간을 만드는 흐름을 설명한다.

3. SensorDataQoS, reliability, durability를 “데이터 누락 허용·연결 정책” 수준으로 설명한다.

4. 카메라/LiDAR/IMU update_rate와 ros2 topic hz를 나란히 비교한다.

5. message frame_id와 TF frame 이름을 모든 센서에 대해 확인한다.

6. noise/bias 값을 바꾸고 알고리즘 출력이 얼마나 흔들리는지 비교한다.

7. 서로 다른 timestamp가 센서 결합에 미치는 문제를 간단한 타임라인으로 보여 준다.

8. 의도적으로 use_sim_time 또는 QoS를 틀리게 하고 증상→점검 순서를 시연한다.

9. M15 종료 체크리스트를 표로 만들어 세 센서에 모두 적용한다.

## 반드시 준비할 자료

센서 Topic/Message 표

/clock-use_sim_time 다이어그램

topic hz 비교 캡처

frame_id/TF 점검 화면

QoS·timestamp 오류 사례

## 정상 동작 검증

□ 모든 노드가 동일한 시뮬레이션 시간을 사용한다.

□ Camera/LiDAR/IMU publish rate가 설정과 맞다.

□ 모든 센서 message frame_id가 TF와 일치한다.

□ QoS 설정 차이로 데이터가 안 보이는 문제를 진단한다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| ROS 노드 시간이 안 감 | use_sim_time과 /clock |
| 토픽은 있는데 subscriber가 못 받음 | publisher/subscriber QoS 호환 |
| 센서 위치가 엉뚱함 | message frame_id와 TF tree |
| rate가 불안정 | update_rate, 시뮬레이션 real-time factor, 처리 부하 |

| 다음 모듈 인계 | M16~M20은 이 안정된 센서 파이프라인을 제어·인지·미션 노드의 입력으로 사용한다. |
| --- | --- |

# M16. ros2_control + gz_ros2_control

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | E. 자율 로직 |
| 권장 파일명 | M16_ros2_control_gz_ros2_control.pptx |
| 권장 분량 | 18~22장 |

| 완성 화면 | controller_manager, joint_state_broadcaster, drive controller, gz_ros2_control, Gazebo joint가 연결되고 controller 상태를 확인한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M09의 단순 Differential Drive 방식으로 주행되는 AGV에서 시작한다. 기존 방식과 controller_manager 기반 구조의 차이를 먼저 보여 준다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. cmd_vel/controller command→controller_manager→gz_ros2_control→Gazebo joint 흐름을 블록도로 설명한다.

2. 초반 단순 구동과 ros2_control 확장 구조를 비교한다.

3. <ros2_control> 태그의 command_interface와 state_interface를 wheel joint에 대응시킨다.

4. URDF/Xacro 변경 파일을 전체 제공하고 추가된 태그를 강조한다.

5. controllers.yaml에서 joint_state_broadcaster와 drive controller 설정을 전체 제공한다.

6. controller_manager와 broadcaster가 어떤 topic/state를 만드는지 표로 정리한다.

7. Gazebo 실행→controller load/activate→/cmd_vel 테스트 순서를 단계별로 보여 준다.

8. controller list와 /joint_states로 상태를 검증한다.

9. 실제 하드웨어로 교체할 때 상위 interface를 유지할 수 있다는 확장 의미를 설명한다.

## 반드시 준비할 자료

ros2_control 전체 구조도

수정된 Xacro 전체 파일

controllers.yaml 전체 파일

controller 상태 terminal 캡처

주행 검증 화면

## 정상 동작 검증

□ controller_manager가 실행된다.

□ joint_state_broadcaster와 drive controller가 active다.

□ /joint_states가 갱신된다.

□ /cmd_vel로 Gazebo joint가 움직인다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| controller가 inactive | load/activate 순서와 YAML 이름 |
| joint를 찾을 수 없음 | URDF joint name과 controller joint 목록 |
| interface mismatch | command/state interface 선언 |
| Gazebo plugin 로드 실패 | gz_ros2_control 설치·plugin 태그·경로 |

| 다음 모듈 인계 | M17의 Vision, M18의 Safety, M19의 FSM, M20의 PID가 생성한 명령을 일관된 구동 interface로 보낼 준비를 한다. |
| --- | --- |

# M17. Camera + YOLO Vision Node

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | E. 자율 로직 |
| 권장 파일명 | M17_Camera_YOLO_Vision_Node.pptx |
| 권장 분량 | 20~26장 |

| 완성 화면 | YOLO node가 class/confidence/bounding box를 파싱해 /detections와 /vision/debug_image를 publish하고 RViz/rqt에서 결과를 확인한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

/camera/image_raw가 안정적으로 publish되고 OpenCV 변환까지 확인된 상태에서 시작한다. 사용할 YOLO 구현·모델 파일은 교육자가 고정해 PPT 첫 장에 명시한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. /camera/image_raw→cv_bridge→OpenCV→YOLO→detections/debug image 파이프라인을 그린다.

2. 사용 모델·입력 크기·confidence threshold·의존성 설치를 “재현 정보”로 고정한다.

3. YOLO 추론 노드 전체 파일을 파일 경로와 함께 제공한다.

4. class, confidence, x/y/w/h 또는 corner 좌표가 어떤 값인지 예시 이미지에 표시한다.

5. Detection.msg와 DetectionArray.msg를 설계하고 전체 interface 파일을 제공한다.

6. agv_interfaces 빌드 순서와 vision package 의존성을 설명한다.

7. /detections와 /vision/debug_image를 publish하는 코드와 topic type을 검증한다.

8. bounding box 중심과 이미지 중심의 오차로 좌/우 조향 판단을 도식화한다.

9. camera update rate와 YOLO 처리 FPS를 비교하고 backlog가 생기는 상황을 설명한다.

10. 모델 경로·encoding·interface build·QoS 오류를 실제 로그로 제공한다.

## 반드시 준비할 자료

YOLO pipeline 다이어그램

선택한 모델/설치 정보

yolo_node.py 전체 파일

Detection 메시지 전체 파일

debug image 캡처

FPS 측정 화면

## 정상 동작 검증

□ 카메라 프레임이 YOLO 노드에 들어온다.

□ 검출 결과가 /detections로 publish된다.

□ debug image에 bounding box/class/confidence가 보인다.

□ bbox 중심 오차가 수치로 출력된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 모델 파일을 못 찾음 | model_path와 패키지/절대 경로 정책 |
| cv_bridge/encoding 오류 | Image encoding과 변환 코드 |
| Custom msg import 실패 | agv_interfaces 빌드·source·dependency |
| FPS가 너무 낮음 | 입력 해상도, model size, camera update_rate |

| 다음 모듈 인계 | M18에서 /detections를 LiDAR 장애물 거리와 결합하고, M19에서 상태 전이 입력으로 사용한다. |
| --- | --- |

# M18. LiDAR 장애물 감지와 Perception 결합

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | E. 자율 로직 |
| 권장 파일명 | M18_LiDAR_장애물_감지와_Perception_결합.pptx |
| 권장 분량 | 18~22장 |

| 완성 화면 | /scan→obstacle_detector→obstacle_distance와 /image→YOLO→target_detection이 mission_manager로 들어가고, 0.5 m 이내 장애물에서 안전 로직이 vision보다 우선하는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M13의 전방 최소거리와 M17의 target detection이 각각 topic으로 나오는 상태에서 시작한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. LiDAR 경로와 Vision 경로가 mission_manager에서 합쳐지는 전체 다이어그램을 제시한다.

2. 전방 sector 최소거리와 0.5 m threshold를 코드·그림으로 연결한다.

3. obstacle_detector 또는 safety_controller 전체 파일을 제공한다.

4. Target 없음=SEARCH, Target 있음=APPROACH, 가까운 장애물=STOP/AVOID의 우선순위를 표로 만든다.

5. 세 시나리오(빈 통로, Target 발견, 장애물 접근)를 같은 World에서 순서대로 시연한다.

6. Vision이 APPROACH를 요구해도 Safety가 /cmd_vel=0을 내는 우선순위 예제를 강조한다.

7. 거리값이 inf/NaN이거나 detection이 오래된 경우의 안전 처리 기준을 설명한다.

8. input topic과 output decision을 terminal log로 동시에 캡처한다.

## 반드시 준비할 자료

Perception 결합 다이어그램

safety_controller 전체 파일

우선순위 표

3개 시나리오 Gazebo 캡처

입력/결정 로그

## 정상 동작 검증

□ 장애물 없을 때 주행 또는 target 추종이 가능하다.

□ 0.5 m 이내에서 STOP 또는 AVOID가 즉시 우선한다.

□ Target이 없으면 SEARCH 조건이 만들어진다.

□ 센서 입력과 결정 로그가 같은 시각에 확인된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 장애물 있는데 멈추지 않음 | sector 각도, 유효 ranges, threshold 단위 |
| 항상 STOP | inf/NaN 처리와 lidar frame 방향 |
| Vision이 Safety를 덮어씀 | 명령 출력 노드 우선순위/단일 arbiter |
| 판단이 오래된 데이터 사용 | timestamp와 timeout |

| 다음 모듈 인계 | M19에서 이 판단 조건을 명시적인 FSM 상태와 전이 규칙으로 구성한다. |
| --- | --- |

# M19. Mission State Machine

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | E. 자율 로직 |
| 권장 파일명 | M19_Mission_State_Machine.pptx |
| 권장 분량 | 18~22장 |

| 완성 화면 | IDLE/SEARCH/APPROACH/AVOID/GOAL/STOP 상태와 전이 조건이 동작하고 상태 전환 로그가 확인되는 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

Target detection, obstacle distance, start/stop 입력을 받을 수 있는 상태에서 시작한다. 여러 if문이 흩어진 상태와 FSM으로 정리한 상태를 비교한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. INIT/IDLE→SEARCH→APPROACH→AVOID/GOAL→STOP 전체 상태도를 먼저 보여 준다.

2. 각 상태의 주요 입력·행동·종료 조건을 표로 정리한다.

3. 상태 전이 조건에는 단위와 우선순위를 적고, 화살표에 조건을 직접 표기한다.

4. mission_manager.py 전체 파일을 제공하고 state enum, callbacks, transition, action 부분을 구분한다.

5. IDLE, SEARCH, APPROACH, AVOID, GOAL, STOP 각각에서 내보낼 /cmd_vel 행동을 표로 연결한다.

6. 상태가 바뀔 때 timestamp와 이유를 로그로 출력하도록 한다.

7. World에서 상태 전이를 하나씩 강제로 발생시키는 테스트 시나리오를 제공한다.

8. 상태가 빠르게 왕복하는 chatter를 threshold/hysteresis/timeout 관점에서 설명한다.

9. 최소 4개 이상의 상태가 실제로 통과한 로그를 완료 증거로 제시한다.

## 반드시 준비할 자료

FSM 상태도

상태 입력/행동/전이 표

mission_manager.py 전체 파일

상태 전환 로그

테스트 시나리오 표

## 정상 동작 검증

□ 모든 핵심 상태에 진입하는 테스트가 가능하다.

□ 상태 전환 로그에 원인과 시각이 남는다.

□ STOP 상태에서 /cmd_vel=0이 유지된다.

□ 장애물 Safety가 Target 추종보다 우선한다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 상태가 전환 안 됨 | callback 입력·조건식·단위 |
| SEARCH↔APPROACH 반복 | 검출 timeout·hysteresis |
| AVOID에서 빠져나오지 못함 | 종료 조건과 최대 지속시간 |
| 여러 노드가 cmd_vel 경쟁 | 명령 arbiter/출력 노드 단일화 |

| 다음 모듈 인계 | M20에서 APPROACH/GOAL 동작을 단순 상수 속도가 아니라 오차 기반 PID 제어로 개선한다. |
| --- | --- |

# M20. PID와 주행 제어

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | E. 자율 로직 |
| 권장 파일명 | M20_PID와_주행_제어.pptx |
| 권장 분량 | 18~24장 |

| 완성 화면 | bbox center error→angular.z, 목표 거리 error→linear.x 제어가 동작하고 gain 변화에 따른 overshoot/oscillation을 비교한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

FSM이 상태에 따라 속도 명령을 낼 수 있고 bbox 중심 오차와 목표 거리 오차를 계산할 수 있는 상태에서 시작한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. 오차(error), 제어 입력(cmd_vel), 피드백(Target 위치/거리)의 폐루프를 블록도로 설명한다.

2. P/PI/PID 역할을 로봇 주행 관점에서 직관적으로 비교한다.

3. 이미지 중심과 bbox 중심의 차이를 angular error로 정의하는 그림을 넣는다.

4. 목표 거리와 현재 거리의 차이를 linear error로 정의한다.

5. pid_controller.py 전체 파일을 제공하고 dt, integral, derivative 계산을 분리해 설명한다.

6. 속도 제한, deadband, saturation, anti-windup을 안전한 주행과 연결한다.

7. kp/ki/kd를 YAML parameter로 분리하고 실행 중 변경 또는 재실행 절차를 보여 준다.

8. 낮은 gain, 적절한 gain, 높은 gain 세 경우의 경로·오차 plot을 비교한다.

9. 부호 오류·dt 오류·integral windup을 대표 오류 슬라이드로 만든다.

## 반드시 준비할 자료

폐루프 제어 블록도

bbox center error 그림

pid_controller.py 전체 파일

PID YAML 전체 파일

gain별 Gazebo/plot 비교

## 정상 동작 검증

□ Target이 좌우로 이동하면 angular.z가 올바른 부호로 반응한다.

□ 목표에 가까워질수록 linear.x가 줄어든다.

□ 속도 제한과 STOP 조건이 지켜진다.

□ gain 변화가 overshoot/oscillation 차이로 관찰된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 로봇이 반대 방향으로 회전 | error 정의와 angular.z 부호 |
| 진동이 심함 | kp/kd, update rate, latency |
| 목표에서 계속 전진 | distance error, deadband, saturation |
| 출력이 갑자기 커짐 | dt 처리와 integral windup |

| 다음 모듈 인계 | M21에서 controller·sensor·vision·mission parameter를 YAML과 Launch로 통합한다. |
| --- | --- |

# M21. Parameter, YAML, Launch, rosbag2

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | F. 통합 |
| 권장 파일명 | M21_Parameter_YAML_Launch_rosbag2.pptx |
| 권장 분량 | 22~28장 |

| 완성 화면 | robot/sensors/controllers/vision/mission YAML과 simulation/sensors/autonomy/bringup launch가 구성되고 한 명령 실행 및 rosbag2 기록·재생이 가능한 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

각 패키지를 여러 터미널에서 수동 실행하면 전체 기능이 동작하는 상태에서 시작한다. 현재 사용 중인 하드코딩 값과 실행 명령을 목록으로 보여 준다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. 코드 안 숫자와 YAML parameter 분리를 전·후 코드로 비교한다.

2. robot.yaml, sensors.yaml, controllers.yaml, vision.yaml, mission.yaml의 책임을 표로 정리한다.

3. 각 YAML 전체 파일과 parameter 이름·단위·기본값을 제공한다.

4. simulation.launch.py, sensors.launch.py, autonomy.launch.py, agv_bringup.launch.py의 포함 관계를 다이어그램으로 그린다.

5. Gazebo→spawn→robot_state_publisher→bridge→controller→sensor processing→YOLO→mission→RViz 순서를 launch 타임라인으로 설명한다.

6. 최종 한 명령 ros2 launch ... 실행과 정상 노드 목록을 보여 준다.

7. ros2 node/topic/param, view_frames, rqt_graph, RViz, Gazebo GUI를 증상별 디버깅 도구 표로 정리한다.

8. /scan, /imu/data, /odom, /camera/image_raw를 rosbag2로 기록하는 명령과 저장 결과를 제시한다.

9. Gazebo를 끄고 bag replay만으로 processing node를 재실행하는 절차를 제공한다.

10. 같은 bag으로 알고리즘 변경 전·후를 비교해 “시뮬레이터 재현”과 “데이터 재현”을 구분한다.

## 반드시 준비할 자료

5개 YAML 전체 파일

4개 launch 전체 파일

launch 포함 관계도/타임라인

rqt_graph·view_frames 화면

rosbag record/replay 캡처

## 정상 동작 검증

□ 한 launch 명령으로 필요한 노드가 모두 실행된다.

□ parameter가 YAML에서 읽히고 get/set으로 확인된다.

□ rosbag2에 지정 topic이 기록된다.

□ bag replay만으로 processing node가 동일 데이터를 받는다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 일부 노드가 시작 실패 | launch 순서, spawn 완료 시점, 경로 |
| YAML parameter가 적용 안 됨 | node name/namespace와 parameter key |
| 파일을 못 찾음 | package data_files 설치와 share 경로 |
| bag replay 중 시간 문제 | use_sim_time, /clock, playback 옵션 |

| 다음 모듈 인계 | M22는 이 bringup과 설정을 기준으로 최종 World, 미션 시나리오, 평가 증거를 한 PPT에 통합한다. |
| --- | --- |

# M22. Final Project - Gazebo 기반 가상 AGV 자율 미션

| 구분 | 제작 기준 |
| --- | --- |
| 소속 Block | F. 통합 |
| 권장 파일명 | M22_Final_Project_가상_AGV_자율_미션.pptx |
| 권장 분량 | 24~32장 |

| 완성 화면 | START→전진→LiDAR 장애물 AVOID/STOP→Camera+YOLO Target 탐색→SEARCH/APPROACH→목표 거리 도달→STOP 전체 미션이 실행되고 RViz/로그/rosbag 증거가 남은 화면. |
| --- | --- |

## PPT가 시작할 때 보여줄 것

M21의 한 명령 bringup이 동작하고 각 개별 기능의 checkpoint가 저장된 상태에서 시작한다.

## 권장 슬라이드 흐름

1. 최종 미션 흐름도를 첫 장 근처에 배치하고 각 단계가 어느 모듈 결과인지 표시한다.

2. World 구성(바닥·외벽·박스 3~5개·통로 1~2개·Target·초기/목표 위치)을 top-view로 제시한다.

3. 필수 기능을 Model, Physics, Drive, TF/Odom, Sensor, Vision, Safety, Mission, Visualization, Operations, Data로 나눈다.

4. 최종 디렉터리 구조와 사용되는 핵심 파일을 한 장에 정리한다.

5. 실행 전 환경 체크와 최종 launch 명령을 제공한다.

6. 미션 실행 중 IDLE/SEARCH/APPROACH/AVOID/GOAL/STOP 상태를 순서대로 캡처한다.

7. RViz2에서 Robot/TF/Scan/Odom/Marker를 한 화면에 보여 주고 Gazebo 화면과 역할을 구분한다.

8. Milestone 1~8 제출 결과를 각각 한 장 또는 2개씩 묶어 증거로 제시한다.

9. 실패 사례를 최소 3개 준비하고 topic/TF/bridge/physics/launch 순서로 디버깅하는 과정을 보여 준다.

10. 평가 기준과 self-check를 마지막에 넣고 rosbag 파일·Git tag·실행 README를 명시한다.

11. 선택 실험으로 조명 조건 또는 sensor noise를 바꾸고 성공/실패 변화를 기록한다.

## 반드시 준비할 자료

최종 미션 flowchart

World top-view와 완성 Gazebo 화면

필수 기능 체크표

최종 디렉터리 트리

상태별 캡처/로그

최종 RViz 통합 화면

rosbag 파일 목록

## 정상 동작 검증

□ 한 명령으로 전체 시스템이 실행된다.

□ Camera/LiDAR/IMU와 TF/Odom이 정상이다.

□ Safety 우선순위와 최소 4개 FSM 상태가 실제로 동작한다.

□ 목표 도달 후 /cmd_vel=0이 유지된다.

□ 주행 1회가 rosbag2로 기록된다.

## 오류 슬라이드에 넣을 사례

| 증상 | PPT에서 안내할 우선 확인 |
| --- | --- |
| 일부 노드만 실행 | launch 순서·namespace·config 경로 |
| 센서/TF 위치 불일치 | frame_id와 TF tree |
| 미션이 같은 상태에 멈춤 | 입력 topic·전이 조건·timeout |
| 로봇이 불안정/충돌 이상 | physics/collision/friction |
| 결과 재현 안 됨 | 버전·모델·YAML·Git tag 기록 누락 |

| 다음 모듈 인계 | 핵심 과정 종료. 선택 확장에서는 같은 topic/interface를 유지한 채 SLAM, Localization, Nav2, 3D LiDAR, 실제 하드웨어로 확장한다. |
| --- | --- |

# Part 5. 선택 확장 과정 PPT 제작안

선택 확장 과정은 핵심 M01~M22를 완료한 뒤 별도 PPT로 제작한다. 핵심 프로젝트의 topic/interface를 유지하면서 기능만 추가되는 구조를 강조한다.

| 코드 | PPT | 분량 | 핵심 내용 | 완료 화면 | 오류/검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X01 | SLAM / Mapping | 14~18장 | LiDAR 기반 occupancy grid map, map↔odom↔base_link TF, slam_toolbox, map 저장/재사용 | 빈 warehouse→주행→map 생성→저장된 map 재로딩 화면 | 센서 frame·TF·scan 품질·use_sim_time 오류를 포함 |
| X02 | Localization | 14~18장 | Odometry drift, localization 필요성, AMCL 또는 robot_localization, IMU+wheel odom 융합 개요 | 초기 자세 설정 후 추정 pose가 map 안에서 유지되는 화면 | map/odom/base_link TF 중복·초기 pose·sensor covariance 오류를 포함 |
| X03 | Nav2 | 18~24장 | Global Planner, Local Controller, Costmap, footprint, inflation, RViz2 2D Goal, Point A→B 주행 | RViz2에서 Goal을 지정하고 경로·costmap·로봇 주행이 보이는 화면 | footprint/inflation, controller tuning, TF/odom timeout 오류를 포함 |
| X04 | 3D LiDAR / PointCloud2 | 16~20장 | PointCloud2 XYZ/XYZI, voxel downsampling, ROI filtering, RViz PointCloud2 | 3D point cloud와 필터 전·후 비교 화면 | frame, field layout, 데이터량, update rate 오류를 포함 |
| X05 | Sim-to-Real 준비 | 16~22장 | Gazebo Camera/LiDAR/IMU/Drive를 실제 드라이버로 교체하되 ROS 2 topic/interface 유지 | 시뮬레이션 노드와 실제 센서/모터 드라이버의 교체 지점을 비교한 아키텍처 | topic name, frame, timestamp, QoS, 안전 정지 차이를 포함 |

## 5.1 확장 PPT에서 지켜야 할 연결 원칙

기존 /cmd_vel, /odom, /scan, /camera/image_raw, /imu/data 이름과 frame을 가능한 한 유지한다.

새 기능을 추가하기 전 핵심 M22 launch가 정상인지 먼저 확인하는 “기준선” 슬라이드를 넣는다.

SLAM/Localization/Nav2는 map↔odom↔base_link TF 책임 노드가 겹치지 않도록 다이어그램에 publisher를 표시한다.

Sim-to-Real PPT는 시뮬레이션 전용 구성과 실제 하드웨어 전용 구성, 공통 상위 노드를 세 영역으로 나눈다.

확장 기능이 실패해도 기존 Safety STOP이 유지되는지 별도 검증한다.

# Part 6. 재현성 검수·배포·최종 체크리스트

## 6.1 PPT 제작자의 실제 작업 순서

| 단계 | 할 일 |
| --- | --- |
| 1. 기준점 준비 | 이전 모듈 Complete를 복사해 현재 모듈 Starter로 만든다. |
| 2. 깨끗한 환경 실행 | 새 터미널에서 source부터 시작하고 모든 명령을 기록한다. |
| 3. 실습 완주 | PPT를 만들기 전에 실제로 처음부터 끝까지 한 번 실행한다. |
| 4. 자료 수집 | 전체 코드, terminal 출력, RViz/Gazebo 정상 화면, 대표 오류를 캡처한다. |
| 5. 공통 템플릿 적용 | 표지→개념→단계→실행→검증→오류→체크포인트 순서로 작성한다. |
| 6. 독립 재현 테스트 | 다른 사람이 PPT와 Starter만 보고 따라 하게 한다. |
| 7. 수정·동결 | 빠진 파일·명령·설명을 보완하고 Complete/README/Git tag를 고정한다. |

## 6.2 독립 재현 테스트 규칙

□ 테스트자는 제작자의 구두 도움을 받지 않는다.

□ Starter 폴더와 PPT 외에는 사용하지 않는다.

□ 첫 명령부터 마지막 완료 화면까지 실제로 수행한다.

□ 막힌 슬라이드 번호, 오류 메시지, 해결에 필요했던 숨은 정보를 기록한다.

□ 테스트자가 임의로 검색해서 해결한 내용은 PPT에 다시 반영한다.

□ 다른 PC에서도 경로·사용자명에 의존하지 않는지 확인한다.

## 6.3 모듈별 완료 폴더 체크

MXX_Module_Name/

├── MXX_모듈명.pptx

├── starter/                 # PPT 시작 상태

├── complete/                # 완료 상태 전체 파일

├── screenshots/             # 원본 캡처

├── logs/                    # 대표 정상/오류 로그

├── README.md                # 환경·실행 순서·결과

└── CHECKSUM_or_TAG.txt      # 배포 버전 식별

## 6.4 PPT 품질 평가표(제작 권장안)

| 평가 항목 | 비중 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 내용 정확성 | 20% | 모듈 목표·토픽·파일·프레임·명령이 실제 결과와 일치 |
| 재현 가능성 | 30% | 다른 사람이 Starter와 PPT만으로 완료 가능 |
| 코드 완전성 | 15% | 전체 파일·경로·빌드·실행 순서에 생략 없음 |
| 시각적 명료성 | 15% | 글자 크기, 크롭, 주석, 화살표가 읽기 쉬움 |
| 검증·오류 대응 | 15% | 정상 기준과 대표 오류/점검 순서가 있음 |
| 모듈 연속성 | 5% | 이전 Complete→현재 Starter→다음 인계가 일치 |

## 6.5 최종 체크리스트

내용

□ 모듈 목표와 완료 화면이 첫 4장 안에 나온다.

□ 이전 모듈 입력과 다음 모듈 인계가 명시되어 있다.

□ 개념 설명 뒤에 즉시 실행 단계가 이어진다.

□ 모든 수치에 단위가 있고 topic/frame/file 이름이 일관된다.

코드·명령

□ 모든 코드가 파일 단위 전체로 제공된다.

□ 모든 명령에 현재 폴더와 새 터미널 여부가 표시된다.

□ build→source→run 순서가 빠짐없이 있다.

□ 중간 생략(...), “이하 동일”, 숨은 파일 의존성이 없다.

화면

□ 스크린샷 글자가 읽히고 불필요한 데스크톱 영역이 없다.

□ 정상 화면의 확인 지점이 번호로 표시되어 있다.

□ RViz/Gazebo 역할이 혼동되지 않는다.

□ 개인 정보·토큰·사설 경로가 노출되지 않는다.

오류·검증

□ 대표 오류가 최소 2개 이상 있다.

□ 증상→우선 확인→수정→재검증 순서가 있다.

□ ros2 topic/TF/RViz/Gazebo/rosbag 등 객관적 검증이 있다.

□ 다른 사람이 독립 재현 테스트를 완료했다.

## 6.6 빈 모듈 제작 사양서 템플릿

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| Module / 파일명 | M__ / M___제목.pptx |
| 시작 상태 | 필요한 이전 모듈 Complete, 현재 폴더, 실행 프로그램 |
| 완료 화면 | 학습자가 최종적으로 보게 될 terminal/RViz/Gazebo 결과 |
| 핵심 개념 | 도식 1개, 용어 3~5개, 왜 필요한지 |
| 생성/수정 파일 | 전체 경로와 전체 코드 |
| 실행 순서 | build→source→launch/run→검증 |
| 필수 캡처 | 정상 화면, 설정 화면, 대표 오류 |
| 검증 명령 | topic/node/TF/hz/param/RViz/Gazebo/rosbag |
| 오류 사례 | 증상·원인·우선 확인·수정 |
| 체크포인트 | Complete 경로, tag/zip, 다음 모듈 인계 |

## 6.7 공식 참고 자료를 넣는 방법

각 PPT 마지막 “참고 자료” 슬라이드에는 해당 모듈과 직접 관련된 공식 문서만 2~4개 넣는다. 링크 제목과 어떤 내용에 사용했는지를 함께 적고, 본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있게 작성한다.

| 자료 | URL |
| --- | --- |
| ROS 2 Jazzy - Gazebo 튜토리얼 | https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html |
| ROS 2 Jazzy - URDF Visual Robot Model | https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Building-a-Visual-Robot-Model-with-URDF-from-Scratch.html |
| ROS 2 Jazzy - URDF + robot_state_publisher | https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html |
| Gazebo - ROS 2 Integration / ros_gz_bridge | https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/ |
| Gazebo - ROS 2 / Gazebo 설치 조합 | https://gazebosim.org/docs/latest/ros_installation/ |
| gz_ros2_control - ROS 2 Jazzy | https://control.ros.org/jazzy/doc/gz_ros2_control/doc/index.html |
| Nav2 - Gazebo Setup Guide | https://docs.nav2.org/setup_guides/gazebo.html |
| ROS 2 Jazzy - rosbag2 Recording/Playback | https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html |

# 마무리

좋은 교육용 PPT는 내용을 많이 넣은 슬라이드가 아니라, 학습자가 어디서 시작해 무엇을 입력하고 어떤 결과를 확인해야 하는지 한 단계도 놓치지 않게 만든 슬라이드다.

| 최종 기준 | 모델링→물리→구동→bridge→센서→인지→제어→미션→RViz 검증→Launch/rosbag2가 같은 agv_ws 프로젝트 안에서 이어지고, 다른 사람이 PPT와 Starter만으로 동일한 결과를 만들면 완성이다. |
| --- | --- |

본 가이드의 모듈별 카드를 그대로 복사해 각 PPT의 제작 체크리스트로 사용하고, 실제 실행에서 달라진 파일명·명령·화면은 해당 모듈 자료에 정확히 반영한다.