ROS 2 + Gazebo Sim 기반
AGV 로봇 시뮬레이션 실습 커리큘럼

모델링 · 구동 · 센서 · 비전 · 미션 · 시각화 · 통합 실행

| URDF / Xacro | Gazebo Sim | ROS 2 | Sensors | RViz2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

권장 기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS + ROS 2 Jazzy Jalisco + Gazebo Harmonic + RViz2 + Python(rclpy) 기준. 교육 안정성과 자료 재현성을 위해 ROS 2 Jazzy와 Gazebo Harmonic 조합을 기준으로 구성한다.

교육 목표: 실물 로봇이 없어도 가상 AGV를 직접 설계하고, 움직이고, 센서를 붙이고, ROS 2 노드로 제어하여 최종 자율주행 파이프라인까지 연결한다.

1. 교육과정 개요

이 과정은 ROS 2의 문법만 익히는 교육이 아니라, 하나의 AGV 로봇을 처음부터 끝까지 만드는 프로젝트형 과정으로 설계한다. 실물 하드웨어 대신 Gazebo Sim이 물리 환경과 센서를 담당하고, ROS 2가 제어·인지·미션 로직을 담당하며, RViz2가 TF·센서·경로·로봇 상태를 시각화한다.

1.1 최종적으로 구현할 시스템

Gazebo Sim ├─ AGV 물리 모델 / 바퀴 / 마찰 / 충돌 ├─ Camera / 2D LiDAR / IMU └─ World / 장애물 / Target │ │ ros_gz_bridge ▼ ROS 2 ├─ /cmd_vel → 구동 명령 ├─ /odom → Odometry ├─ /scan → LaserScan ├─ /camera/image_raw → Camera Image ├─ /imu/data → IMU ├─ YOLO / 장애물 감지 / 상태머신 / 제어 └─ Launch / Parameter / rosbag2 │ ▼ RViz2 ├─ RobotModel / TF / Odometry / Path ├─ LaserScan / PointCloud └─ Marker / Camera

1.2 RViz2와 Gazebo Sim의 역할 구분

| 도구 | 주요 역할 | 이 과정에서의 사용 |
| --- | --- | --- |
| Gazebo Sim | 물리 시뮬레이션·센서 생성·충돌·중력·마찰 | 로봇이 실제로 움직이고, 카메라/LiDAR/IMU가 가상 환경을 측정 |
| ROS 2 | 노드·토픽·서비스·액션·제어·인지·미션 | 센서 데이터를 받아 처리하고 /cmd_vel 등 제어 명령 생성 |
| RViz2 | ROS 데이터 시각화 | TF, RobotModel, /scan, /odom, Path, Marker, Camera 확인 |
| URDF/Xacro | ROS 중심 로봇 구조 정의 | 링크·조인트·형상·프레임 정의 및 반복 구조 모듈화 |
| SDF | Gazebo의 네이티브 시뮬레이션 포맷 | World, 센서·물리 요소, Gazebo 전용 설정에 사용 |

핵심 원칙 처음부터 복잡한 CAD/STL 모델을 쓰지 않는다. base_link는 box, wheel은 cylinder, LiDAR와 카메라는 단순 geometry로 시작한다. 교육 목표는 “예쁜 모델”이 아니라 TF, joint, collision, inertial, sensor, topic 흐름을 이해하는 것이다.

1.3 선수 지식

• Ubuntu 터미널 기본 명령어(cd, ls, mkdir, cp, nano 또는 VS Code)

• Python 함수·클래스·조건문·반복문 기초

• 행렬이나 로봇공학 수학은 필수 아님. Differential Drive와 좌표 변환은 과정 중 필요한 만큼 설명

1.4 교육 종료 후 기대 역량

• ROS 2 Workspace와 Package를 스스로 구성하고 colcon으로 빌드할 수 있음

• URDF/Xacro로 AGV body, wheel, caster, camera, LiDAR, IMU frame을 직접 만들 수 있음

• Gazebo Sim에서 모델을 spawn하고 물리·충돌·마찰·관성 값을 조정할 수 있음

• Differential Drive로 /cmd_vel을 받아 로봇을 주행시킬 수 있음

• Gazebo 센서 데이터를 ros_gz_bridge로 ROS 2 topic으로 연결할 수 있음

• RViz2에서 TF·RobotModel·LaserScan·Odometry·Path·Marker·Camera를 검증할 수 있음

• YOLO, 장애물 감지, 상태머신을 연결해 간단한 자율 미션을 구현할 수 있음

• Launch/YAML/rosbag2를 이용해 전체 시스템을 재현 가능한 프로젝트로 정리할 수 있음

2. 권장 개발 환경과 프로젝트 구조

2.1 기준 환경

| 항목 | 권장 |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS |
| ROS 2 | Jazzy Jalisco |
| Simulator | Gazebo Harmonic (modern Gazebo / Gazebo Sim) |
| ROS-Gazebo 연동 | ros_gz / ros_gz_bridge / ros_gz_sim |
| Visualization | RViz2 |
| 언어 | Python 3 + rclpy 중심, 필요 시 C++ 확장 |
| 로봇 제어 확장 | ros2_control + gz_ros2_control |
| 비전 | OpenCV + cv_bridge + YOLO 계열 |
| 데이터 기록 | rosbag2 |

ROS 2 Jazzy는 Gazebo Harmonic과 공식적으로 짝지어진 조합이며, modern Gazebo를 사용하는 ROS 2 교육에 적합하다. 최신 버전만을 좇기보다 교육 자료와 패키지 호환성을 고정하는 것이 중요하다.

2.2 권장 Workspace

~/agv_ws/ └── src/ ├── agv_description/ # URDF/Xacro, mesh, RViz config ├── agv_gazebo/ # SDF world, Gazebo launch, bridge config ├── agv_control/ # cmd_vel, controller, PID, ros2_control config ├── agv_sensors/ # sensor processing nodes ├── agv_vision/ # camera, YOLO, detection ├── agv_mission/ # FSM / mission manager ├── agv_interfaces/ # custom msg/srv/action └── agv_bringup/ # 최종 launch / yaml

2.3 최종 패키지 역할

| Package | 역할 |
| --- | --- |
| agv_description | 로봇 구조, TF tree, URDF/Xacro, RViz 설정 |
| agv_gazebo | World와 모델 spawn, Gazebo resource, bridge YAML |
| agv_control | 구동 명령, Differential Drive, PID, ros2_control |
| agv_sensors | LaserScan/IMU/PointCloud 전처리 및 장애물 판단 |
| agv_vision | Image 수신, YOLO 추론, Detection publish |
| agv_mission | 센서/인지 결과를 입력으로 받아 phase/state 결정 |
| agv_interfaces | Detection 등 사용자 정의 메시지 |
| agv_bringup | 한 번에 전체 시스템을 실행하는 launch와 설정 파일 |

3. 전체 커리큘럼 로드맵

시간표보다는 “완성되는 기능”을 기준으로 단계화한다. 각 Module의 실습 산출물이 다음 Module의 입력이 되도록 구성한다.

| 구간 | 핵심 주제 | 완성 결과 |
| --- | --- | --- |
| M01 | ROS 2 구조 이해 | Node/Topic/Service/Action/Parameter/QoS |
| M02 | Workspace & Package | agv_ws 생성, 빌드/소스 환경 |
| M03 | Pub/Sub 실습 | 직접 publisher/subscriber 작성 |
| M04 | TF2와 좌표계 | map-odom-base_link-sensor frame 이해 |
| M05 | URDF 기본 모델 | box body + cylinder wheel 로봇 생성 |
| M06 | Xacro 모듈화 | wheel/sensor macro와 parameter화 |
| M07 | 물리 모델링 | collision, inertial, friction, mass 설정 |
| M08 | Gazebo World/Spawn | SDF world 제작, 로봇 삽입 |
| M09 | 구동 구현 | Differential Drive, /cmd_vel, joint state, odom |
| M10 | ROS-Gazebo Bridge | ros_gz_bridge로 데이터 양방향 연결 |
| M11 | RViz2 통합 | RobotModel, TF, Odom, Path 확인 |
| M12 | Camera | Gazebo Camera → ROS Image → RViz/OpenCV |
| M13 | 2D LiDAR | LaserScan 생성, range/angle/update rate |
| M14 | IMU | angular velocity/linear acceleration, noise |
| M15 | 센서 운영 | QoS, /clock, use_sim_time, topic hz, noise tuning |
| M16 | ros2_control 확장 | gz_ros2_control, controller_manager, broadcaster |
| M17 | Vision/YOLO | 가상 카메라 영상 실시간 객체 감지 |
| M18 | Obstacle/Perception | LiDAR 전방 거리 판단 + Detection 결합 |
| M19 | Mission FSM | IDLE/SEARCH/APPROACH/AVOID/STOP 상태머신 |
| M20 | PID/주행 제어 | 속도/조향 오차 기반 제어 |
| M21 | Launch/YAML/rosbag2 | 한 명령 실행, 설정 분리, 데이터 기록/재생 |
| M22 | Final Project | Gazebo AGV 자율 미션 통합 |
| 확장 | SLAM/Nav2 | Map, Localization, Path Planning, Navigation |

4. 세부 커리큘럼 - ROS 2 기반 다지기

M01. ROS 2 기초와 분산 로봇 소프트웨어

목표: 하나의 거대한 프로그램 대신 기능을 여러 Node로 나누고 Topic/Service/Action으로 연결하는 이유를 이해한다.

• Node와 Process의 차이

• Publisher/Subscriber와 Topic

• Service의 Request/Response

• Action의 Goal/Feedback/Result

• Parameter와 YAML

• Message type과 interface

• DDS와 QoS를 아주 기초 수준에서 설명

실습 산출물 talker/listener를 직접 실행하고 ros2 node list, ros2 topic list, ros2 topic echo, ros2 topic info로 통신 구조를 확인한다.

M02. Workspace 생성과 빌드

• ~/agv_ws/src 생성

• ament_python 기반 Package 만들기

• package.xml / setup.py / resource 구조 이해

• colcon build --symlink-install

• source /opt/ros/jazzy/setup.bash와 source install/setup.bash의 차이

• 의존성 설치와 rosdep 개념

mkdir -p ~/agv_ws/src cd ~/agv_ws colcon build --symlink-install source install/setup.bash

M03. Publisher / Subscriber 직접 작성

단순 숫자 센서 노드로 시작한 뒤, geometry_msgs/msg/Twist까지 확장한다.

| 노드 | Publish | Subscribe | 학습 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| counter_publisher | /counter | - | Timer, Publisher |
| counter_monitor | - | /counter | Subscriber, Callback |
| cmd_test_node | /cmd_vel | - | Twist 구조 linear/angular |
| velocity_monitor | - | /cmd_vel | Topic 흐름 확인 |

M04. TF2와 로봇 좌표계

map └─ odom └─ base_link ├─ left_wheel_link ├─ right_wheel_link ├─ camera_link │ └─ camera_optical_frame ├─ lidar_link └─ imu_link

• Frame은 센서값의 기준 좌표계라는 점

• 정적 TF와 동적 TF 구분

• base_link와 base_footprint의 역할

• camera_optical_frame의 축 방향 개념

• RViz Fixed Frame이 틀리면 센서가 보이지 않는 이유

5. 세부 커리큘럼 - AGV 모델 직접 만들기

M05. URDF로 기본 AGV 제작

CAD가 없어도 URDF의 기본 geometry만으로 교육용 AGV를 충분히 만들 수 있다.

| 부품 | URDF Geometry | 예시 역할 |
| --- | --- | --- |
| Body | box | base_link |
| 좌/우 바퀴 | cylinder | left/right_wheel_link |
| Caster | sphere 또는 cylinder | caster_link |
| LiDAR 하우징 | cylinder | lidar_link |
| Camera 하우징 | box | camera_link |
| IMU | 작은 box | imu_link |

모델 제작 순서

1. base_link를 만들고 visual/collision을 동일한 box로 정의

2. left_wheel_link와 right_wheel_link를 cylinder로 정의

3. continuous joint로 바퀴를 base_link에 연결

4. caster_link를 fixed joint 또는 passive joint로 연결

5. camera_link, lidar_link, imu_link를 fixed joint로 장착

6. origin xyz/rpy를 조절해 센서 위치와 방향을 맞춤

7. robot_state_publisher로 TF를 publish하고 RViz2 RobotModel로 검증

M06. Xacro로 구조 모듈화

• wheel macro를 만들어 좌/우 바퀴 중복 제거

• sensor macro로 camera/LiDAR frame 반복 구조 관리

• wheel_radius, wheel_base, body_size를 xacro property로 정의

• 교육 후반에 치수를 바꾸어도 전체 모델이 자동 갱신되도록 설계

권장 실습 wheel_radius를 0.08 → 0.12 m로 바꿨을 때 visual, collision, joint 위치, controller parameter가 어디까지 같이 바뀌어야 하는지 확인한다.

M07. Gazebo용 물리 요소 추가

RViz에서 보이는 모델과 Gazebo에서 “잘 움직이는 모델”은 다르다. Gazebo에서는 mass, inertia, collision, friction이 반드시 중요하다.

| 요소 | 왜 필요한가 | 실습 |
| --- | --- | --- |
| visual | 보이는 모양 | 색상과 크기 |
| collision | 충돌 계산 | 바닥/벽/장애물 충돌 |
| inertial | 질량·관성 | 질량 중심과 회전 안정성 |
| friction | 바퀴 미끄럼 | 접지력 및 회전 특성 |
| joint limits/dynamics | 관절 제한 | 속도·마찰·damping |
| gravity/contact | 물리 환경 | 로봇이 뜨거나 관통하지 않도록 조정 |

문제 해결 실습 로봇이 흔들림, 바닥에 박힘, 바퀴만 헛돎, 회전할 때 전복됨 같은 “나쁜 모델”을 일부러 만들고 mass/inertia/friction을 조정해 해결한다.

6. 세부 커리큘럼 - Gazebo Sim에서 움직이기

M08. Gazebo World와 Robot Spawn

• SDF World의 기본 구조(world, physics, light, ground plane)

• 벽·박스·표지판을 배치해 간단한 창고 환경 구성

• ros_gz_sim을 이용한 Gazebo 실행

• URDF/Xacro를 robot_description으로 생성 후 spawn

• Gazebo Fuel 모델은 선택적으로 활용하되 교육 핵심은 직접 만든 AGV로 고정

M09. Differential Drive 구동

2개의 구동 바퀴를 가진 AGV의 핵심 운동학을 이해하고 /cmd_vel로 제어한다.

선속도 v, 회전속도 ω, 좌우 바퀴 간격 L일 때:

v_left = v - (L/2) * ω v_right = v + (L/2) * ω wheel_angular_left = v_left / wheel_radius wheel_angular_right = v_right / wheel_radius

| 입력 | 의미 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| linear.x > 0, angular.z = 0 | 직진 | 두 바퀴 동일 방향/속도 |
| linear.x = 0, angular.z > 0 | 제자리 회전 | 좌우 바퀴 반대 방향 |
| linear.x > 0, angular.z != 0 | 곡선 주행 | 좌우 속도 차이 |

M10. ros_gz_bridge로 ROS 2 ↔ Gazebo 연결

Gazebo Transport와 ROS 2는 별도의 메시지 생태계이므로 ros_gz_bridge가 양쪽 topic을 연결한다.

ROS 2 /cmd_vel ───────► ros_gz_bridge ───────► Gazebo Drive Gazebo /scan ─────────► ros_gz_bridge ───────► ROS 2 /scan Gazebo camera ────────► ros_gz_bridge ───────► ROS 2 /camera/image_raw

• 처음에는 command line parameter_bridge로 한 개 topic만 연결

• 그 다음 bridge.yaml로 camera, scan, imu, odom, clock을 일괄 관리

• 최종 단계에서는 launch 파일에서 bridge YAML까지 자동 로드

M11. RViz2에서 구동 상태 검증

| RViz Display | 검증할 것 |
| --- | --- |
| RobotModel | URDF 모델과 joint 상태 |
| TF | 각 link/frame 연결 상태 |
| Odometry | pose/velocity와 odom frame |
| Path | 주행 궤적 |
| LaserScan | LiDAR 거리 데이터 |
| Image | 카메라 영상 |
| Marker | 목표/장애물/Detection 시각화 |

7. 세부 커리큘럼 - 센서 만들고 관리하기

M12. Camera Sensor

• Gazebo 모델에 Camera sensor 추가

• 해상도(width/height), FOV, update_rate 설정

• sensor_msgs/msg/Image로 bridge

• camera_info와 calibration 개념 소개

• RViz Image 및 rqt_image_view로 영상 확인

• cv_bridge를 통해 OpenCV 이미지로 변환

실습 시나리오 Gazebo World에 빨간 상자, 사람/표지판 이미지가 붙은 panel 등 Target을 배치하고, AGV 앞 카메라가 실제로 그 장면을 찍는지 확인한다.

M13. 2D LiDAR / LaserScan

• LiDAR sensor의 horizontal samples, min/max angle, min/max range

• update_rate와 데이터 양의 관계

• LaserScan 메시지의 angle_min, angle_increment, ranges

• Gazebo → ros_gz_bridge → /scan

• RViz LaserScan으로 포인트 확인

• 전방 ±15° 구간의 최소거리 계산

| LaserScan 항목 | 의미 |
| --- | --- |
| angle_min / angle_max | 스캔 시작·끝 각도 |
| angle_increment | 한 샘플 간 각도 간격 |
| range_min / range_max | 유효 거리 범위 |
| ranges[] | 각 방향에서 측정된 거리 배열 |
| scan_time | 한 스캔에 걸린 시간 |

M14. IMU Sensor

• sensor_msgs/msg/Imu 구조

• angular_velocity와 linear_acceleration

• orientation / quaternion 개념

• imu_link frame의 방향이 데이터 해석에 미치는 영향

• Gazebo에서 noise/bias를 추가해 이상적인 센서와 실제 센서 차이 관찰

• RViz 및 plot 도구로 yaw rate/가속도 확인

M15. 센서 운영과 동기화

센서를 “붙이는 것”보다 운영하는 법이 더 중요하다. 이 모듈은 실제 프로젝트에서 자주 문제가 되는 부분을 집중적으로 다룬다.

| 주제 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| use_sim_time | 시뮬레이션 /clock을 ROS 노드가 사용하는 방법 |
| QoS | SensorDataQoS, reliability, durability의 기본 의미 |
| update_rate | 카메라/LiDAR/IMU 데이터 주기 조절 |
| topic hz | 실제 publish 주기 확인 |
| frame_id | 센서 메시지와 TF frame 일치 여부 |
| noise | 센서값에 Gaussian noise/bias를 넣고 알고리즘 robustness 확인 |
| timestamp | 서로 다른 센서 데이터 시간 불일치 문제 소개 |

센서 Topic 권장 구성

| 센서/상태 | ROS 2 Topic | Message |
| --- | --- | --- |
| Camera | /camera/image_raw | sensor_msgs/msg/Image |
| Camera Info | /camera/camera_info | sensor_msgs/msg/CameraInfo |
| 2D LiDAR | /scan | sensor_msgs/msg/LaserScan |
| IMU | /imu/data | sensor_msgs/msg/Imu |
| Joint State | /joint_states | sensor_msgs/msg/JointState |
| Odometry | /odom | nav_msgs/msg/Odometry |
| Command | /cmd_vel | geometry_msgs/msg/Twist |
| Simulation Clock | /clock | rosgraph_msgs/msg/Clock |

8. 세부 커리큘럼 - 제어, 인지, 미션

M16. ros2_control + gz_ros2_control

초반에는 Gazebo의 Differential Drive 방식으로 단순하게 움직이고, 이후 실제 로봇 아키텍처에 가까운 ros2_control 구조로 확장한다.

cmd_vel / controller command │ ▼ controller_manager │ ├─ joint_state_broadcaster └─ drive controller │ ▼ gz_ros2_control │ ▼ Gazebo joint

• <ros2_control> 태그의 command_interface / state_interface

• controller_manager 역할

• joint_state_broadcaster

• YAML controller configuration

• 시뮬레이션 controller 구조가 실제 하드웨어 교체 시 왜 유리한지

M17. Camera + YOLO Vision Node

/camera/image_raw │ ▼ YOLO Node │ ├─ /detections └─ /vision/debug_image

• ROS Image → cv_bridge → OpenCV

• YOLO 추론 결과 class/confidence/bounding box 파싱

• Custom Detection.msg / DetectionArray.msg 설계

• bounding box 중심 위치를 이용한 좌/우 조향 판단

• 처리 FPS와 camera update rate 비교

M18. LiDAR 장애물 감지와 Perception 결합

복잡한 SLAM 전에 “센서 데이터를 제어에 연결하는 경험”을 만들기 위한 단계이다.

/scan ─────────► obstacle_detector ───────► obstacle_distance /image ────────► YOLO ───────────────────► target_detection │ ▼ mission_manager

• 전방 sector 최소거리 계산

• 0.5 m 이내 장애물 시 STOP 또는 AVOID

• 카메라 Target이 없으면 SEARCH

• Target이 보이면 bounding box 중심을 이용해 APPROACH

• LiDAR가 가까운 장애물을 감지하면 vision보다 safety를 우선하는 우선순위 로직

M19. Mission State Machine

INIT → IDLE → SEARCH → APPROACH → AVOID → GOAL → STOP ↑ │ │ └──────────┴─────────┘

| State | 주요 입력 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | start command | 정지 및 초기화 |
| SEARCH | YOLO detection 없음 | 저속 회전하며 target 탐색 |
| APPROACH | target 위치/크기 | target 중심 방향으로 주행 |
| AVOID | LiDAR obstacle | 감속/정지/회피 회전 |
| GOAL | 거리 또는 target 크기 기준 | 목표 접근 완료 판단 |
| STOP | mission complete | /cmd_vel=0 유지 |

M20. PID와 주행 제어

• P/PI/PID의 역할을 로봇 주행 관점에서 설명

• YOLO bbox center error → angular.z 제어

• 목표 거리 error → linear.x 제어

• 속도 제한, deadband, saturation, anti-windup 개념

• Gazebo에서 gain을 바꿔 overshoot/oscillation 비교

9. 세부 커리큘럼 - 통합, 디버깅, 데이터 관리

M21. Parameter, YAML, Launch

최종 프로젝트에서는 코드에 숫자를 직접 박지 않고 설정값을 YAML로 분리한다.

config/ robot.yaml sensors.yaml controllers.yaml vision.yaml mission.yaml launch/ simulation.launch.py sensors.launch.py autonomy.launch.py agv_bringup.launch.py

| 설정 예 | Parameter |
| --- | --- |
| 로봇 | wheel_radius, wheel_base, max_speed |
| LiDAR | range_max, update_rate, obstacle_threshold |
| Camera | width, height, fps |
| YOLO | model_path, confidence_threshold |
| PID | kp, ki, kd |
| Mission | search_speed, stop_distance, goal_timeout |

Launch 최종 목표

ros2 launch agv_bringup agv_sim.launch.py → Gazebo World → Robot Spawn → robot_state_publisher → ros_gz_bridge → controller → sensor processing → YOLO → mission manager → RViz2

디버깅 도구

| 도구 | 용도 |
| --- | --- |
| ros2 node list | 노드가 실제로 살아 있는지 확인 |
| ros2 topic list/info/echo | 토픽 이름·타입·데이터 확인 |
| ros2 topic hz | 센서 publish rate 검증 |
| ros2 param list/get/set | 파라미터 상태 확인 |
| ros2 run tf2_tools view_frames | TF tree 확인 |
| rqt_graph | 노드와 토픽 연결 구조 확인 |
| RViz2 | frame mismatch, sensor 위치, 경로 시각화 |
| Gazebo GUI | 충돌/물리/센서 장착 위치 확인 |
| rosbag2 | 센서 데이터 기록 및 재생 |

rosbag2 실습

• /scan, /imu/data, /odom, /camera/image_raw를 선택해서 기록

• Gazebo를 끄고 bag replay만으로 processing node 재실행

• 알고리즘을 수정한 뒤 동일 데이터로 비교 테스트

• “시뮬레이터 재현”과 “데이터 재현”의 차이를 이해

10. Final Project - Gazebo 기반 가상 AGV 자율 미션

10.1 최종 프로젝트 시나리오

START │ ▼ AGV 전진 │ ├─ LiDAR 장애물 감지 ──► AVOID / STOP │ └─ 장애물 없음 │ ▼ Camera + YOLO Target 탐색 │ ├─ Target 없음 ──► SEARCH │ └─ Target 발견 │ ▼ Target 추종 │ ▼ 목표 거리 도달 │ ▼ STOP

10.2 World 구성

• 평면 바닥 + 외벽

• 박스 장애물 3~5개

• 통로 1~2개

• 카메라가 인식할 Target object 또는 panel

• 로봇 초기 위치와 목표 영역

• 선택: 조명 조건 변경 / sensor noise 증가

10.3 반드시 구현할 기능

| 분류 | 필수 기능 |
| --- | --- |
| Model | Body, 2 wheel, caster, Camera, LiDAR, IMU 포함 URDF/Xacro |
| Physics | collision/inertial/friction 정상 설정 |
| Drive | /cmd_vel 기반 Differential Drive |
| TF/Odom | odom → base_link 및 sensor frame 정상 |
| Sensor | Camera, LaserScan, IMU ROS topic 연결 |
| Vision | YOLO detection 결과 publish |
| Safety | LiDAR 기반 최소거리 정지/회피 |
| Mission | 최소 4개 이상의 상태를 가진 FSM |
| Visualization | RViz2에서 Robot/TF/Scan/Odom/Marker 확인 |
| Operations | YAML + Launch 한 번으로 전체 실행 |
| Data | rosbag2로 주행 1회 기록 |

10.4 단계별 제출 산출물

| Milestone | 제출 결과 |
| --- | --- |
| 1 | RViz2에서 로봇 모델과 TF tree 화면 |
| 2 | Gazebo에서 로봇 spawn + 충돌/물리 정상 동작 |
| 3 | 키보드 /cmd_vel 주행 영상 |
| 4 | /scan, /camera/image_raw, /imu/data topic 확인 |
| 5 | YOLO detection debug image |
| 6 | 장애물 정지/회피 동작 |
| 7 | FSM 상태 전환 log |
| 8 | 최종 launch 1개로 전체 실행 + rosbag 파일 |

10.5 평가 기준 예시

| 평가 항목 | 비중 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 구조 | 15% | 노드/토픽 분리와 이름이 명확함 |
| Robot Model / TF | 15% | frame, joint, sensor 위치가 올바름 |
| Gazebo Physics / Drive | 15% | 안정적으로 움직이고 충돌이 정상 |
| Sensor Pipeline | 15% | Camera/LiDAR/IMU가 ROS로 정상 전달 |
| Perception / Mission | 20% | YOLO + obstacle + FSM이 연결됨 |
| Launch / Config | 10% | 한 명령 재현 가능, YAML 분리 |
| Debug / Documentation | 10% | topic/TF 문제를 설명하고 결과 기록 |

11. 선택 확장 과정 - 실제 자율주행으로 이어가기

11.1 SLAM / Mapping

• LiDAR 기반 occupancy grid map 개념

• map ↔ odom ↔ base_link TF 구조

• slam_toolbox를 이용한 맵 생성 실습

• 생성된 map 저장/재사용

11.2 Localization

• Odometry drift와 localization 필요성

• AMCL 또는 robot_localization 개념

• IMU + wheel odom 융합 개요

11.3 Nav2

• Global Planner / Local Controller / Costmap 개념

• robot footprint와 inflation

• RViz2에서 2D Goal 지정

• Gazebo World에서 Point A → Point B 주행

• 기존 mission_manager와 Nav2 Action을 연결하는 방법

11.4 3D LiDAR / PointCloud2

• 2D LaserScan에서 3D PointCloud2로 확장

• XYZ / XYZI 구조

• Voxel downsampling, ROI filtering 개념

• RViz PointCloud2 시각화

11.5 Sim-to-Real 준비

실물 로봇을 나중에 확보했을 때 Gazebo 전용 부분만 하드웨어 드라이버로 교체하고, 상위 ROS 2 topic/interface를 유지하도록 설계한다.

Simulation Real Robot ────────── ────────── Gazebo Camera ─┐ USB/CSI Camera ─┐ Gazebo LiDAR ─┼─ same ROS → Real LiDAR ─┼─ same ROS Gazebo IMU ─┘ topics Real IMU ─┘ topics Gazebo Drive ───── /cmd_vel Motor Driver ─── /cmd_vel

교육 설계 포인트 이 구조를 지키면 YOLO, 장애물 감지, FSM, Nav2 같은 상위 소프트웨어는 시뮬레이션과 실물에서 대부분 재사용할 수 있다.

12. 강의 운영용 권장 순서

시간을 고정하지 않을 경우 아래 6개 Block으로 끊으면 운영이 편하다. 각 Block은 이전 결과물을 그대로 이어 사용한다.

| Block | 구성 | 종료 조건 |
| --- | --- | --- |
| A. ROS 2 기초 | M01~M04 | Pub/Sub와 TF tree를 설명하고 직접 확인 |
| B. 로봇 제작 | M05~M08 | 자체 AGV가 Gazebo에 spawn |
| C. 주행 | M09~M11 | /cmd_vel로 이동하고 RViz에서 odom 확인 |
| D. 센서 | M12~M15 | Camera/LiDAR/IMU 3개 ROS topic 정상 |
| E. 자율 로직 | M16~M20 | Vision + obstacle + FSM + control 연결 |
| F. 통합 | M21~M22 | 한 launch로 전체 실행 및 rosbag 기록 |

강사가 준비할 자료

• Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic 설치 이미지 또는 설치 가이드

• 시작용 empty workspace

• 완성 예제 AGV 모델 1개(정답용)

• 간단한 warehouse.sdf

• YOLO Target 이미지 또는 간단한 물체 모델

• 단계별 Git tag 또는 zip 백업(M05, M09, M15, M22 등)

• 문제 해결용 고장 예제(TF 오류, frame_id 오류, bridge 누락, inertia 오류)

교육생이 자주 막히는 지점

| 증상 | 우선 확인 |
| --- | --- |
| RViz에 RobotModel이 안 보임 | robot_description, Fixed Frame, TF 확인 |
| Gazebo에서 로봇이 날아감/떨림 | mass/inertia/collision overlap 확인 |
| 바퀴는 도는데 이동 안 함 | joint axis, friction, wheel radius, contact 확인 |
| /scan이 없음 | Gazebo sensor topic → bridge YAML → ROS topic 순서 확인 |
| 카메라 영상이 검정 | sensor pose/FOV, world light, camera topic 확인 |
| IMU 값이 이상함 | imu_link 축, gravity, frame_id 확인 |
| ROS 노드 시간이 안 감 | use_sim_time과 /clock 확인 |
| 센서가 RViz에서 엉뚱한 위치 | message frame_id와 TF tree 일치 여부 확인 |
| YOLO FPS가 낮음 | 입력 해상도, model size, camera update_rate 조정 |
| 한 번에 실행하면 일부 노드 실패 | launch 순서, spawn 완료 시점, bridge/config 경로 확인 |

13. 권장 최종 디렉터리 예시

agv_ws/src/ ├── agv_description/ │ ├── urdf/ │ │ ├── agv.urdf.xacro │ │ ├── common.xacro │ │ ├── wheels.xacro │ │ └── sensors.xacro │ ├── meshes/ │ └── rviz/agv.rviz │ ├── agv_gazebo/ │ ├── worlds/warehouse.sdf │ ├── config/bridge.yaml │ └── launch/gazebo.launch.py │ ├── agv_control/ │ ├── agv_control/ │ │ ├── safety_controller.py │ │ └── pid_controller.py │ └── config/controllers.yaml │ ├── agv_sensors/ │ └── agv_sensors/ │ ├── lidar_processor.py │ └── imu_monitor.py │ ├── agv_vision/ │ └── agv_vision/ │ └── yolo_node.py │ ├── agv_mission/ │ └── agv_mission/ │ └── mission_manager.py │ ├── agv_interfaces/ │ └── msg/ │ ├── Detection.msg │ └── DetectionArray.msg │ └── agv_bringup/ ├── config/ │ ├── robot.yaml │ ├── sensors.yaml │ ├── vision.yaml │ └── mission.yaml └── launch/ └── agv_sim.launch.py

14. 공식 문서 참고 자료

• ROS 2 Jazzy - Gazebo 튜토리얼
  https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html

• ROS 2 Jazzy - URDF Visual Robot Model
  https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Building-a-Visual-Robot-Model-with-URDF-from-Scratch.html

• ROS 2 Jazzy - URDF + robot_state_publisher
  https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html

• Gazebo - ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
  https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/

• Gazebo - ROS 2 / Gazebo 설치 조합
  https://gazebosim.org/docs/latest/ros_installation/

• gz_ros2_control - ROS 2 Jazzy
  https://control.ros.org/jazzy/doc/gz_ros2_control/doc/index.html

• Nav2 - Gazebo Setup Guide
  https://docs.nav2.org/setup_guides/gazebo.html

• ROS 2 Jazzy - rosbag2 Recording/Playback
  https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html

정리 이 커리큘럼의 핵심은 “모델을 보여주는 것”에서 끝나지 않고, Gazebo 물리 모델 → ROS 2 통신 → 센서 → 인지 → 제어 → 미션 → RViz 검증 → Launch/rosbag2 운영까지 한 프로젝트로 연결하는 것이다.